ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Переменный ток — это ток, который изменяется во времени и по направлению.

Одно из возможных направлений тока является положительным, а другое – отрицательным.

Если ток повторяется через определенный промежуток времени, то он называется  периодическим, а время – периодом.

Переменный ток считается определенным, если известен закон его изменения i (t)и положительное направление.

i(t)=i(t+T), где Т – период.

i(t)=i(t+T)

Частота — это количество полных колебаний за единицу времени,  величина обратная времени.

f=1T    (Гц)

## СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ТОК.

Синусоидальный ток — это ток, который изменяется по закону синуса.

i=Imsin(ωt+Ψi)

### Основные характеристики.

- Im - амплитуда или максимальное значение;

- ωt+Ψi – фаза; где Ψi – начальная фаза,  – скорость изменения фазы или круговая ( циклическая ) частота.

 = 2  f.

### 3. Действующее значение синусоидального тока.

Действующее значение синусоидального тока - это такое значение постоянного тока, который протекает по сопротивлению r и выделяет такую же тепловую энергию, что и переменный ток, за тот же промежуток времени.

1T0Ti2rdt=I2r,I=1T0Ti2dt.

Подставим в эту формулу наше выражение:

I=1TIm20Tsin2(ωt+ψi)dt=Im2T0T1−cos2(ωt+ψi)2  =Im2.

Таким образом, действующее значение синусоидального тока меньше амплитудного на 2 раз:  Im=1.41  I

C точки зрения математики, действующее значение синусоидального тока - это среднее квадратичное значение.

### 4. Среднее квадратичное значение синусоидального тока.

Icp=2Т0T2idt.

Если взять всю синусоиду, то среднее значение будет равно нулю. Но т.к. синусоида симметрична, то можно взять другой предел интегрирования, т.е. возьмем среднее значение за половину периода:

Icp=2T0T2sinωt=2πIm.

Среднее значение синусоидального тока в общем случае меньше действующего:

IIcp=1,11.

Большинство приборов измеряют действующее значение.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН В ВИДЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВЕКТОРОВ. ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ.

Пусть имеется синусоидальный ток:

i=Imsin(ωt+ψi).

На координатной плоскости под углом i откладываем вектор Im. Проекция этого вектора на ось ординат даст мгновенное значение этого тока в момент времени равном нулю.

Повернем этот вектор против часовой стрелки на некоторый угол, по величине равный  t. Проекция этого вектора на ось ординат даст значение этого тока в момент времени t.

Из этого следует:

- Для любого момента времени существует такое положение, когда проекция вектора на ось ординат будет давать мгновенное значение.

- Синусоидальную величину можно представить в виде вращающегося вектора с угловой скоростью  и направленным против часовой стрелки.

Рассмотрим практическое применение этого положения:

Пусть имеются два синусоидальных тока:

i1=Im1sin(ωt+Ψi1),i2=Im2sin(ωt+Ψi2).

Частота у этих токов одинаковая. В результате сложения этих токов получим третий ток такой же частоты, но со своей амплитудой и начальной фазой.

i=i1+i2=i1=Imsin(ωt+Ψi).

Такая ситуация возникает при использовании первого закона Кирхгофа.

Оба вектора вращаются с одинаковой скоростью . Т.е. эти вектора друг относительно друга неподвижны и, естественно, для определения  Im можно применить операцию векторного сложения. В результате такого сложения мы получим Im и i .

Из примера следует, что законы Кирхгофа для действующих (максимальных) значений цепей синусоидального тока выполняются в векторной форме. Все эти операции сложения токов называются векторной диаграммой токов, напряжений цепи.

## ПРОТЕКАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА ПО  RLC .

### 1. Синусоидальный ток в цепи с резистивным элементом.

Пусть имеется резистивный элемент  r, по которому протекает синусоидальный ток.

r

i=Imsinωt.

I

Согласно закону Ома на этом элементе возникает падение напряжения:

u=ir=Imrsin(ωt+Ψi)=Umrsin(ωt+Ψi)

U

Максимальные значения тока и напряжения связаны выражением:

Umr=Imr.

Следовательно, действующие значения тока и напряжения связаны выражением:

Ur=Ir.

Падения напряжения и тока в резистивном элементе совпадают по фазе:

Ur          I

2

i, u

Это означает, что векторы действующих значений тока и напряжения направлены в одну сторону. Напряжения и ток на резистивном элементе совпадают по фазе, т. е. колеблются в одной фазе, положительные максимальные значения возникают в один момент времени.

Мгновенная мощность определяется как:

p=ui=i2r=u2g,Pcp=1T0Tuidt.

Резистивный элемент называется активным сопротивлением, т.к. протекание синусоидального тока сопровождается потреблением активной мощности.

### 2. Синусоидальный ток в цепи с индуктивным элементом.

Пусть имеется индуктивный элемент  L, по которому протекает синусоидальный ток.

i=Imsinωt.

На зажимах возникает напряжение:

uL=Ldidt=ωLImcosωt=UmLsin(ωt+π2).

Из выражения uL следует, что максимальное значение напряжения и ток индуктивности связаны выражением:

UmL=ωLIm,xL=ωL.

где  xL имеет размерность сопротивления и называется индуктивным сопротивлением.

UL=IxL.

UL

I

900

Напряжение по фазе опережает ток на  π2 и вектор напряжения опережает ток на 90.

Мгновенная мощность равна:

p=ui=UmImcosωtsinωt=12UmImsin2ωt=UIsin2ωt.

Средняя мощность равна:

Pcp=1T0Tpdt=0.

Т.е. потребление активной мощности при протекании синусоидального тока через индуктивный элемент не происходит. При протекании тока по индуктивному элементу  энергия идёт на создание магнитного поля катушки, происходят периодические зарядка и разрядка индуктивного элемента, с изменением полярности зарядки разрядки.

Индуктивный элемент называется реактивным.

### Синусоидальный ток в цепи с емкостным элементом.

Пусть на зажимы емкостного элемента приложено синусоидальное напряжение:

u=Umsinωt.

Принимая во внимание, что:

q = uC

происходит постоянное изменение заряда, а, следовательно, в цепи протекает ток.

iC=Cdudt=ωCUmcosωt=Imsin(ωt+π2).

Из полученного выражения следует:

ImC=ωCUm,Um=1ωCIm,xC=1ωC.

где xC  имеет размерность сопротивления и называется емкостным сопротивлением.

UC=IxC.

UL

I

900

Временная диаграмма имеет вид:

Ток опережает напряжение на  π2 и векторная диаграмма имеет вид.

При значениях тока равными нулю  напряжения достигает максимального значения, это означает окончание зарядки. Когда ток становится отрицательным, конденсатор разряжается. Далее ток возрастает и конденсатор заряжается в обратном направлении.

Мгновенная мощность равна:

p=12UmImsin2ωt=UIsin2ωt.

Средняя мощность равна:

Pcp=0.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  R L C .

Пусть имеется цепь с последовательно соединенными элементами RLC, и по цепи протекает синусоидальный ток:

i=Imsinωt.

По второму закону Кирхгофа:

u=ur+uL+uC.

В синусоидальном токе первый и второй законы Кирхгофа справедливы только при мгновенных значениях.

Построим векторную диаграмму. Для этого вектор тока отложим в произвольном направлении. Далее откладываем падение напряжения на всех элементах:

Ur=Ir,UL=IxL,UC=IxC.

U=Ur2+(UL−UC)2=Ir2+(xL−xC)2=IZ,

где

Z=r2+(xL−xC)2 – полное сопротивление цепи, а выражение U = IZ закон Ома для цепи синусоидального тока.

Очень часто пользуются треугольником сопротивления:

Z                            X = XL-XC



r

Из этого треугольника следует:

cosϕ=rZ,sinϕ=xZ.

Угол    показывает сдвиг по фазе между током и напряжением на зажимах.

У нас напряжение опережает ток на   , т.к. xL > xC и режим работы цепи активно-индуктивный.

Если бы xL < xC, то ток бы опережал напряжение на   и режим работы был бы активно-емкостным.

Если xL = xC, то ток совпадает с напряжением по фазе и режим работы тогда активный, в цепи имеет место резонанс.

Некоторые свойства последовательно соединённых элементов.

Рассмотрим пример:

Вычертим векторную диаграмму этой цепи:

Ur=Uri=Iri,UL=ULi=IxLi,UC=UCi=IxCi.

В общем случае:

r  =  ri ;

xL  =  xLi ;

xC  =  xCi .

Таким образом, последовательно соединённые сопротивления можно заменить эквивалентными (одноименными).

## ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ  R L C .

Рассмотрим параллельное соединение идеальных элементов R L C .

u=Umsinωt,g=1r,bL=1xL,bC=1xC.

Эти формулы имеют ограниченное применение, т.е. они справедливы в том случае, если ветвь содержит один идеальный элемент.

Согласно первому закону Кирхгофа общий ток равен:

i=ir+iC+iL.

Эта формула справедлива только для мгновенных значений.

Чтобы выяснить соотношение между действующими значениями тока и напряжением вычертим векторную диаграмму:

Ir  = U g ;

IL  = U bL ;

IC  = U bC .

Т.к. ток опережает напряжение на угол , то режим работы активно-емкостной.

I=Ir2+(IL−IC)2=Ug2+(bL−bC)2=Uy.

где y=g2+(bL−bC)2 – полная проводимость цепи.

y	b



cosϕ=gy,sinϕ=by.

g

Если имеется цепь с произвольным числом параллельно соединенных идеальных элементов, то однородные параллельно соединенные элементы можно заменить эквивалентными и тогда:

g =  gi ;

bL  =  bLi ;

bC  =  bCi .

## ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

Пусть имеется цепь с последовательно соединенными активным и пассивным элементами. Необходимо последовательно соединенные элементы преобразовать в параллельно соединенные элементы или наоборот.

Эквивалентное преобразование означает, что при одном и том же напряжении на зажимах в цепи протекает одинаковый по величине ток и сдвинутый по фазе на одинаковый угол  .

Это эквивалентное преобразование означает, что из сети потребляется одинаковая активная, реактивная и полная мощности; а также оно означает, что из r и x можно вычислить g и b или наоборот:

Z=UI⇒Z=1y⇔y=1Z⇒y=IU,cosϕ=rZ⇒rZ=gy⇒cosϕ=gy.

Из этого условия следует, что

r=gy2=gg2+b2,g=rZ2=rr2+x2.

Т.к.

sinϕ=xZ⇒xZ=by⇒sinϕ=by.

Отсюда:

x=by2=bg2+b2,b=xZ2=xx2+r2.

Эти эквивалентные преобразования лежат в основе расчёта разветвлённых электрических цепей методом проводимости. Этот вид преобразования присущ только цепям синусоидального тока.

## РАСЧЕТ РАЗВЕТВЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА  МЕТОДОМ ПРОВОДИМОСТЕЙ.

Метод применяется для разветвленных цепей с одним источником питания.

Пусть имеется схема:

U

Последовательно соединенные элементы в параллельных ветвях (2, 3, 4) преобразуем в эквивалентные параллельные. В результате схема будет иметь вид:

g2=r2Z22,b2=xC2r22+xC22,g3=r3Z32,b3=xL3r32+xL32.

U

В результате в параллельных ветвях получились только однородные элементы.

- Заменим параллельно соединенные однородные элементы:

g23  =  g2 + g3 + g4 ;

b23  =  b3  -  b2 .

Предположим, что  b2 > b3 тогда емкостной элемент расположен в цепи выше.

- Параллельно соединенные  g23 и b23 преобразуем в эквивалентно последовательные  r23 и x23.

r23=g23g232+b232,x23=b23g232+b232.

- Полученная схема имеет только последовательно соединенные элементы и мы можем для этой цепи рассчитать ток I1 .

  - Z=(r1+r23)2+(xL1−x23−xC1)2.

  - I1=UZ.

  - Определим напряжение  U23:

U23=I1⋅Z23,

где

Z23=r232+x232.

  - Токи в параллельных ветвях:

I2=U23Z2,

где

Z2=r22+xC22.

I3=U23Z3,

где

Z3=r32+xL32.

I4=U23Z4,

где

Z4  =  r4.

## МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ.

Одним из методов построения векторных диаграмм является метод эквивалентных схем. Для этого необходимо воспользоваться эквивалентной схемой с последовательным соединением, а затем найти напряжение U23, отложить токи и падения напряжения в параллельных ветвях.

- Произвольно откладываем вектор напряжения U23.

- Строим векторную диаграмму токов:

  - Откладываем вектор тока I2. Он опережает напряжение U23 на угол 2 и режим работы активно-емкостной.

cosϕ2=r2Z2.

  - Откладываем вектор тока I3. Он имеет активно-индуктивный характер и отстает от напряжения U23 на угол 3.

cosϕ3=r3Z3.

  - Откладываем вектор тока I4. Он имеет чисто активный характер, поэтому совпадает с направлением напряжения U23.

  - Строим вектор I1. Его величина определяется как векторная сумма токов I2, I3, I4.

- Откладываем вектор падения напряжения UL1 на сопротивлении xL1.

UL1 = I1 xL1

Привязываемся к току I1.

- Откладываем вектор падения напряжения на сопротивлении r1. Также привязываемся к току I1. Это падение напряжения будет совпадать с направлением тока I1.

- Откладываем вектор падения напряжения UC1 на сопротивлении xC1.

UC1  = I1 xC1

Он отстает от тока I1 на 90 и берет начало с точки 3.

- Определим вектор входного напряжения; для этого соединяем точки 1 и 4.

- Откладываем векторы падений напряжений на сопротивлениях r2 и xC2.

- Откладываем вектор падения напряжения на сопротивлении r4 Ur4 = U23.

С помощью векторной диаграммы можно определить напряжения между любыми точками схемы.

## МОЩНОСТЬ В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

Пусть имеется пассивный двухполюсник, который содержит все элементы ( индуктивный, емкостной и резистивный ).

Пусть на зажимы приложено синусоидальное напряжение u:

u=Umsin(ωt+ψu),i=Imsin(ωt+ψi).

###### Активная мощность (полезная)

Это мощность выделяемая в качестве тепла на резистивных элементах, или расходуется на потребителях.

Pcp=P=0Tpdt=UIcosϕ

Баланс активной мощности:

P=I2r

Это для цепей со статическими элементами.

1). Мгновенной мощностью называется произведение u на i.

p = ui

Т.е.

p=UmImsin(ωt+ψu)sin(ωt+ψi)=UmIm2(cos(ψu−ψi)+cos(2ωt+ψu+ψi))=UI(cosϕ+cos(ωt+ψu+ψi)).

где

u + i – сдвиг по фазе между током и напряжением, т.е. угол  .

Вывод: Выражение для мгновенных мощностей представляет собой сумму постоянной составляющей UIcos и переменной с удвоенной частотой.

Вычертим график мгновенных значений:

Из графика  p(t) видно, что он имеет постоянную составляющую, т.к. положительные максимумы немного больше.

### РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.

Q  = UIsin

где Q - реактивная мощность.

Q  = UIр = UрI2 ;

Q  =  I2(xL - xC).

Реактивная мощность, потребляемая из сети, расходуется на создание энергии магнитного поля катушки или энергии электрического поля конденсатора.

Если в цепи имеются и индуктивный и емкостной элементы, то между ними происходит постоянный обмен энергии, и в этом случае из сети потребляется только часть энергии xL - xC .

### ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ.

S = UI.

P = S cos 

Q = S sin 

Отсюда

S=P2+Q2.