r23=g23g232+b232,x23=b23g232+b232.

- Полученная схема имеет только последовательно соединенные элементы и мы можем для этой цепи рассчитать ток I1 .

  - Z=(r1+r23)2+(xL1−x23−xC1)2.

  - I1=UZ.

  - Определим напряжение  U23:

U23=I1Z23,

где

Z23=r232+x232.

  - Токи в параллельных ветвях:

I2=U23Z2,

где

Z2=r22+xC22.

I3=U23Z3,

где

Z3=r32+xL32.

I4=U23Z4,

где

Z4  =  r4.

## МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ.

Одним из методов построения векторных диаграмм является метод эквивалентных схем. Для этого необходимо воспользоваться эквивалентной схемой с последовательным соединением, а затем найти напряжение U23, отложить токи и падения напряжения в параллельных ветвях.

- Произвольно откладываем вектор напряжения U23.

- Строим векторную диаграмму токов:

  - Откладываем вектор тока I2. Он опережает напряжение U23 на угол 2 и режим работы активно-емкостной.

cosϕ2=r2Z2.

  - Откладываем вектор тока I3. Он имеет активно-индуктивный характер и отстает от напряжения U23 на угол 3.

cosϕ3=r3Z3.

  - Откладываем вектор тока I4. Он имеет чисто активный характер, поэтому совпадает с направлением напряжения U23.

  - Строим вектор I1. Его величина определяется как векторная сумма токов I2, I3, I4.

- Откладываем вектор падения напряжения UL1 на сопротивлении xL1.

UL1 = I1 xL1

Привязываемся к току I1.

- Откладываем вектор падения напряжения на сопротивлении r1. Также привязываемся к току I1. Это падение напряжения будет совпадать с направлением тока I1.

- Откладываем вектор падения напряжения UC1 на сопротивлении xC1.

UC1  = I1 xC1

Он отстает от тока I1 на 90 и берет начало с точки 3.

- Определим вектор входного напряжения; для этого соединяем точки 1 и 4.

- Откладываем векторы падений напряжений на сопротивлениях r2 и xC2.

- Откладываем вектор падения напряжения на сопротивлении r4 Ur4 = U23.

С помощью векторной диаграммы можно определить напряжения между любыми точками схемы.

## МОЩНОСТЬ В ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА.

Пусть имеется пассивный двухполюсник, который содержит все элементы ( индуктивный, емкостной и резистивный ).

Пусть на зажимы приложено синусоидальное напряжение u:

u=Umsin(ωt+ψu),i=Imsin(ωt+ψi).

###### Активная мощность (полезная)

Это мощность выделяемая в качестве тепла на резистивных элементах, или расходуется на потребителях.

Pcp=P=0Tpdt=UIcos

Баланс активной мощности:

P=I2r

Это для цепей со статическими элементами.

Мгновенной мощностью называется произведение u на i.

p = ui

Т.е.

p=UmImsin(ωt+ψu)sin(ωt+ψi)=UmIm2(cos(ψu−ψi)+cos(2ωt+ψu+ψi))=UI(cosϕ+cos(ωt+ψu+ψi)).

где

u + i – сдвиг по фазе между током и напряжением, т.е. угол  .

Вывод: Выражение для мгновенных мощностей представляет собой сумму постоянной составляющей UIcos и переменной с удвоенной частотой.

Вычертим график мгновенных значений:

Из графика  P(t) видно, что он имеет постоянную составляющую, т.к. положительные максимумы немного больше.

### РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ.

Q  = UIsin

где Q - реактивная мощность.

Q  = UIр = UрI2 ;

Q  =  I2(xL - xC).

Реактивная мощность, потребляемая из сети, расходуется на создание энергии магнитного поля катушки или энергии электрического поля конденсатора.

Если в цепи имеются и индуктивный и емкостной элементы, то между ними происходит постоянный обмен энергии, и в этом случае из сети потребляется только часть энергии xL - xC .

### ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ.

S = UI =  I2Z .

P = S cos 

Q = S sin 

Отсюда

S=P2+Q2.

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ.

Линии        Л электро      Э передач      П

Задача ЛЭП передать от источника к                 потребителю активную мощность

Ia



Чтобы улучшить коэффициент мощности  (S  P), нужно в цепи устанавливать конденсатор.

cosϕ=PS

I

Ip

I=Ia2+Ip2

## СИМВОЛИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЦЕПЕЙ СИНУСО-ИДАЛЬНОГО ТОКА (МЕТОД КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ).

### КОМПЛЕКСНЫЙ ВЕКТОР И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ.

A = A ej = a + j b,

где A – размер вектора.

A=a2+b2,

a = Acos        b = Asin

Вектор называется комплексно-сопряженным, если:

A=Ae−jψ=a−jb.

Пусть даны два комплексных числа:

A1  =  A1 ej1  = a1 + j b1

A2  =  A2 ej2  = a2 + j b2

- A1   A2  = ( a1  a2 ) + j ( b1  b2 )

- A1 A2  =  A1 A2 ej(1+2)  =  (a1 a2 - b1 b2) + j (a1 b2 + a2 b1 )

- A1A2=A1A2ej(ψ1−ψ2)

### ОСНОВЫ СИМВОЛИЧЕСКОГО МЕТОДА.

Допустим, имеем цепь с последовательным соединением RLC , по ней протекает ток:

i=Imsin(ωt+ψi).

u  =  ur + uL + uC

Для действующего выражения будет справедливо в векторной форме:

U  =  Ur + UL + UC

Сформируем комплексный вектор:

- Комплекс действующего значения тока представляет собой:

I  =  I eji

Im  =  Im eji

Комплекс тока дает полную информацию о токе, по которой нетрудно сформировать мгновенное значение тока.

- Сформируем векторы падений напряжений на каждом элементе:

Ur  = Ur eji  =  r I eji  =  r I

UL  =  UL ej(i+90)  =  xL I ej90 eji  =  j xL I

UC  =  UC ej(i -90)  =  xC I e-j90 ejI  =  -j xC I

- Подставим полученные результаты в исходную формулу:

U  =  I ( r + j ( xL - xC ) )

Выражение в скобках называется комплексным сопротивлением:

Z  =  r + j ( xL - xC ) = Z ej,

где   – угол сдвига по фазе между током и напряжением на зажимах данной цепи.

Тогда закон Ома в комплексной форме будет выглядеть так:

U  =  I Z

В комплексном сопротивлении действительную часть составляет активное сопротивление, а мнимую – реактивное. Аналогично можно записать законы Кирхгофа в комплексной форме:

I закон Кирхгофа:

 I = 0

II закон Кирхгофа:

 I Z =  E

Все методы расчета, которые ранее использовались для цепей постоянного тока, пригодны и для цепей синусоидального тока; но все расчеты должны выполняться в комплексной форме.

Рассмотрим пример расчета цепей символическим методом:

e1  = Em1sin( t + e1)

e5  = Em5sin( t - e5)

e6  = Em6sin t

Рекомендованный  порядок расчета

- Подготовим схему для расчета комплексов тока:

  - Формируем комплексы ЭДС источников питания:

E1=E1ejψe1,E1=Em2,E5=E5e−jψe5,E6=E6.

  - Формируем комплексные сопротивления ветвей:

Z1  =  r1 + j xL1  =  Z1 ej1

Z2  =  j xL2  =  Z2 ej2

Z3  =  r3

Z4 =  - j xC4

Z5  =  r5 - j xC5

Z6  =  r6 + j (xL6 - xC6)

  - Вычертим схему для определения комплексов тока:

- Дальнейший расчет ведется любым удобным методом.

- После расчета комплексов токов возникает необходимость построения топографических диаграмм.

## ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ.

Один из узлов заземляется. Его потенциал принимается за ноль. И далее выбирают один произвольный контур, и вычисляют потенциалы всех точек контура.

Рассчитаем, например, потенциалы по внешнему контуру:

1 - 5  =  j xL1 I1          5  =  - j xL1 I1 ;

6 - 5  =  E1          6  =  E1 + 5 ;

6 - 2  =  I1 r1          2  =  6 - I1 r1 ;

2 - 3  =  j xL2 I2          3  =  2 - j xL2 I2 ;

3 - 7  =  E6          7  =  3 - E6 ;

8 - 7  =  -j xC6 I6          8  =  7 - j xC6 I6 ;

9 - 8  =  j xL6 I6          9  =  8 + j xL6 I6 .

После расчета потенциалы наносятся на комплексную плоскость и, соединяя их между собой, мы получим комплексные напряжения на каждом участке цепи.

## КОМПЛЕКСНАЯ МОЩНОСТЬ.

Пусть имеется пассивный двухполюсник, на зажимы которого приложено синусоидальное напряжение и приложен синусоидальный ток:

u  =  Um sin( t + u)

i  =  Im sin( t + i)

  =  u - i

Запишем комплекс действующего значения напряжения:

U  =  U eju

I  =  I eji

Комплексом мощности называется произведение напряжения на сопряженный комплекс тока.

S=UI=UIej(ψU−ψi)=Sejϕ.

где S - полная мощность.

S  =  Scos + j Ssin = P + j Q

Т.е. действительная часть представляет собой активную мощность, а мнимая мощность – реактивную.

Запишем выражение баланса мощности в комплексной форме:

EI+UkIk=I2r+jI2(xL−xC).

Комплексная мощность каждого источника питания

Активная и реактивная мощность

## РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ.

Пусть имеется двухполюсник, содержащий индуктивный, емкостной и резистивный элементы, на зажимах которого приложен синусоидальный ток и напряжение. Тогда говорят, что резонанс в цепи имеет место, когда u = i. Т.е.  = 0.

u  =  Umsin( t + u)

i  = Im sin (  t + i )

Из сети потребляется только активная мощность.

Zвх=UI,Yвх=IU.

### РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ.

Можно наблюдать в цепи с последовательным соединением RLC.

Пусть имеется цепь, по которой протекает синусоидальный ток:

i = Imsin t

Согласно условию резонанса:

x  =  0

xL - xC  =  0

Условие резонанса для последовательного контура:

ωL=1ωC.

Резонанс можно достичь, регулируя L и С. При фиксированных значениях L и С результат можно достичь, регулируя частоту:

ω0=1LC.

Индуктивное или емкостное сопротивления при резонансе называются характеристическими сопротивлениями.

ρ=ω0L=1ω0C.=LC.

При резонансе полное сопротивление равно:

Z=r2+(xL−xC)2=r.

тогда

I=Ur, U=Ur=Ir.

Напряжение на емкости и индуктивности равно:

UC  =  UL  = I

Добротностью контура называется отношение UL к U.

Q=ULU=ρr.

### ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОНТУРА.

I (), UL (), UC (), Z (), x (), xL (), xC ().

Z(ω)=r2+(ωL−1ωC)2

При  0<<о  – емкостной характер.                  I=Iejϕii  фазовая, частотная характеристика

При  = о - активный характер.

При о<<  – индуктивный характер.

I=UZ=Ur2+(ωL−1ωC)2=Ur2+ρ2(ωω0−ω0ω)2

Вычертим:

ξ=ωω0.

При  = 0  I = 0  благодаря конденсатору.

При  0 <<о  xC     x     Z     I .

При  = о  Z = r  и значение тока наибольшее:

I=Ur.

При  > о  xL > xC  и если   , то  x     Z    I .

Если    , то  I  0.

При эквивалентном преобразовании входное сопротивление может бать характеристикой частоты

Оценим влияние добротности на форму кривой  I (). Пусть r = const  I = const. Если добротность велика, то пик на графике наиболее выражен, т.е. перепад тока максимален.

Q1 > Q2 > Q3

UL(ω)=IxL=UωLr2+(ωL−1ωC)2=Uωω0Q1+Q2(ωω0−ω0ω)2.

Вычертим график UL() и UC():

UC=U1ωCr2+(ωL−1ωC)2=Uωω0Q1+Q2(ωω0−ω0ω)2.

При  = 0  I = 0, x = 0    UL = 0. Далее  . Кривая UL () имеет максимум, и он будет при частоте  L. Для его нахождения надо взять производную.

При  = L  UL = Umax.

При  > L  UL .

Если      UL  U, т.е. стремится к напряжению на зажимах сети.

Возможен случай, когда кривые UL () и UC () не будут иметь экстремума. Это будет следовать из выражения  L и С.

Если добротность  Q=12, то имеет место график:

### РЕЗОНАНС ТОКОВ.

Его можно наблюдать в цепи с параллельным соединением RLC. Рассмотрим идеальный контур:

Согласно условию резонанса:

b = bL - bC = 0

Т.е.                                          bL = bC

Запишем резонансную частоту идеального контура:

ω0=1LC.

Вычертим векторную диаграмму:

Токи в ветвях могут быть больше тока общего контура. При резонансе токов реактивная составляющая тока циркулирует внутри схемы (отсюда название резонанса токов).

Рассмотрим условие резонанса в реальной цепи:

Условие резонанса в этом случае остается прежним:

b1 = b2

b1=xLr12+xL2=ωLr12+(ωL)2,b2=xCr12+xC2=1ωCr12+(1ωC)2.

Приравняем:

ωLr12+(ωL)2=1ωCr12+(1ωC)2.

Если решить это уравнение относительно , то мы можем получить выражение для р:

ωp=ω0ρ2−r12ρ2−r22,ω0=1LC,ρ=LC.

Резонанс в этом случае возможен, когда:

r1 >  и r2 > 

r1 <  и r2 < 

Если

r1 = r2 = ,

то резонанс имеет место при всех частотах.

Если

r1 = r2,

то

 = о

I = I1a + I2a

I1p = I2p

Реактивная составляющая циркулирует внутри контура.