Нелинейные цепи

Если в цепи содержится хотя бы один нелинейный элемент, то такие цепи называются нелинейными.

Цепи с нелинейными резистивными элементами

Нелинейные элементы, их нелинейность обусловлена функциональной зависимостью от температуры сопротивления

вольт-амперная характеристика                  			      барретер

ламп накаливания

Вольт-амперная характеристика симметрична относительно начала координат, т.е. характеристика нечетная.

Полупроводниковый нелинейный элемент - элемент, их нелинейность обусловлена p-n переходов (потенциальным барьером)

Управляемые нелинейные элементы - элементы, в которых имеются одна или несколько цепей управления, в зависимости от тока или напряжения. ВАХ деформируются.

ВАХ терристора

Терристор работает в ключевом режиме

семистор

Есть еще большой класс нелинейных элементов, нелинейность которых обусловлена протеканием тока в вакууме

стабилитрон

# Свойства нелинейных элементов

Нелинейные элементы характеризуются точкой рабочего режима

rc =

rдиф =  дифференциальное сопротивление

Представление нелинейных элементов эквивалентными схемами с линейными элементами

Uнэ = E + Irg

Расчет цепей с нелинейными элементами

Нужно найти ВАХ эквивалентного нелинейного элемента

U = Uнэ1 + Uнэ2 по II закону Кирхгофа

Для построения ВАХ эквивалентного нелинейного элемента необходимо произвольным образом взять значения токов и вычислить для этих значений U1 первого элемента и U2 второго элемента. Далее, используя II закон Кирхгофа, находим напряжение результирующего элемента для этих значений токов.

В результате получим координаты различных точек результирующей ВАХ.

# Параллельное соединение нелинейных элементов

I = I1 + I2  -  первый закон Кирхгофа

Для построения ВАХ эквивалентного элемента, необходимо произвольным образом взять различные значения напряжения и вычислить для этих значений I1 первого и I2 второго элемента. Далее по I закону Кирхгофа находим ток результирующего элемента для этих значений напряжений.

Получим координаты различных точек ВАХ.

# Смешанное соединение нелинейных элементов

1) НС2 и НС3 параллельно соединенные заменяем эквивалентным НС23

I2

U23                I1 = I2 + I3 (U23)

I3

2) Последовательно соединенные элементы заменяем эквивалентным

U12 (по ВАХ I1(V12))

I1                                               U = U12 + U23

U23  (по I1(V23))

1. По входному напряжению определяем I1(ВАХ I1(U)

2. По значению тока I1 определяем V23 и V12 (ВАХ I1(V23) и I1(V12)

3. По I1(V23) определяем токи I2 и I3.

(Задачи использования ЭВМ для расчета цепей нелинейных элементов).

Использование МЭГ для расчета цепей нелинейных элементов

Метод используется для расчета разветвленных элементов цепей с одним нелинейным элементом.

Выделяем ветвь с нелинейным элементом, остальную часть схемы представляем в виде активного двухполюсника. Далее активный двухполюсние заменяется эквивалентным источником питания (генератором), в результате получили простую одноконтурную схему.

Для окончательного расчета необходимо построить ВАХ ЭГ, которая строится по двум точкам: по точке Uхх при токе I = 0, точка Iкз = .

Точка рабочего режима определяется пересечением ВАХ ЭГ и нелинейного элемента.

Для определения токов в остальных ветвях можно воспользоваться различными методами, например, МКТ.

Ветвь с нелинейными элементами ака ветвь связи и контур этоко тока ра равен току нелинейного элемента. А для остальных токов уравнения составляются по общему правилу.

# Расчет разветвленных цепей с несколькими источниками питания

Нужно выделить входные зажимы на зажимах источника питания. А для оставшейся цепи построить результирующую ВАХ.

Необходимо рассмотреть, как строятся ВАХ для различных ситуаций

1)      Uab = -E + Vнэ

Если ЭДС поменять направление, то ВАХ смещается вправо.

2) С источником тока строим параллельное соединение с нелинейным элементом.

# Метод двух узлов

Даны ВАХ каждого элемента

Порядок расчета:

1. Строим ВАХ отдельных ветвей I1(Uab), I2(Uab), I3(Uab)

1.1. Запишем выражения ВАХ (II закон Кирхгофа)

Uab = Е1 - Uнэ1

Uab = Е2 - Uнэ2

Uab = Uнэ3

1.2. Строим ВАХ

Используем правила последовательного соединения.

Задаем различные значениятоков I1, находим Uнэ1, строим ВАХ I1(Vab) (I1  Uнэ1 Uab = Е1 - Uнэ1)

2. Запишем выражения для I закона Кирхгофа

I1 + I2 = I3  I1 + I2 = f(Uab)

Нужно 1 и 2 ветви заменить эквивалентной.

3. Строим ВАХ I1 + I2 = f(Uab).

Используем правила построения параллельносоединенных ветвей.

Задаем значение Uab, определяем I1 и I2 от Uab по ВАХ и используя II закон Кирхгофа строим ВАХ I1 + I2.

4. Определяем точку рабочего режима и напряжение Uab.

Точка рабочего режима находится на пересечении ВАХ  I1 + I2 = f  и I3(Uab), т.к. здесь выполняется I закон Кирхгофа I1 + I2 = I3.

5. Определяем токи в параллельных ветвях.

Нелинейные резистивные элементы при переменных токах и напряжениях.

Инерционные и безинерционные нелинейные сопротивления

Инерционность определяется скоростью протекания физических процессов в нелинейных элементах. Например, лампа накаливания, по которой протекает переменный ток 50 Гц. Принимая во внимание, что скорость наростания температуры длится  1 с, то следет вывод, что лампа накаливания не реагирует на мгновенное изменение тока в течение секунды и поэтому нелинейную ВАХ инерционных элементов записывают для действующих значений. Значительно быстрее физические процессы протекают в полупроводниковых элементах (диодах).

Расчет разветвленных цепей с инерционными нелинейными

элементами, у которых ВАХ спрведливы для действующих значений

I3  U3 R3C =

I3 выбираем произвольно, для которого с помощью ВАХ выбираем U3 и R3C = . Далее определяем напряжение U на входе соответственно выбранному значению I3. Сравниваем полученное напряжение со значением на входе. При несовпадении корректируем и производим расчет, пока не не совпадут.

1) Z1 = r1 + jXL

Z2 = r2 - jXC2

Z3 = r3C + jXL3

2) U23 = I3Z3

3) I2 = U23/Z2

4) I1 = I2 + I3

5) U = I1Z1 + U23

Сравниваем полученное напряжение со значением на входе. При несовпадении корректируем и производим расчет, пока не совпадут.

# Цепи с вентилями

ВАХ нелинейного элемента представляется в виде участка прямой. Каждый участок представляется эквивалентной схемой. Рассчитывают цепь на каждом участке. Определяют нелинейные участки работы на каждом участке.

В силу свойств, которыми обладает вентиль, он используется в выпрямительных схемах,  где переменный ток преобразуется в постоянный.

# Исследование (расчет) цепей с вентилями

Методы расчета цепей с вентилями можно разделить на: 1) аналитические и 2) графо-аналитические.

1. Аналитические методы расчета.

В аналитических методах расчета используют метод кусочной линейной апроксимации.

Суть метода:

1) ВАХ нелинейного элемента представляют в виде участков прямой;

2) каждый участок ВАХ представляют эквивалентной схемой, состоящей из резистивного элемента или из резистора и источника напряжения;

3) расчитываем цепи на каждом участке;

4) определяем временные интервалы работы на каждом участке.

ВАХ идеального вентиля представляется двумя отрезками прямой:  = 0 и  = .

Аналитический метод расчета рассмотрим на конкретном примере

U = Umsint , составляем уравнения по I закону Кирхгофа

i1 - iв - i2 = 0

i1r1 + i2r2 = U         - по II закону Кирхгофа

i1r1 + Uв = U - E

Рассчитываем составные цепи при закрытом состоянии вентиля  = , схема будет выглядеть так

ів = 0

і1 = і2 = sint

Uв - і2r2 = Е

Uв = sint - E

Рассчитываем цепь в открытом состоянии вентиля  = 0

Uв = 0

і1 =  =

і2 =         ів = i1- i2 = =  =   - E(  + )

Определяем интервалы открытого и закрытого состояния вентиля

Uв =  0 закрыт

ів =  0

sint E  0          sint 

--------

t  [t1, t2]   вентиль открыт

Запишем выражения для мгновенных значений токов

sint    0  t1    t2  2

i1 =

sint -   t1  t2

sint                            0  t1    t2  2

i2 =

t1  t2

0                                              0  t1    t2  2

iв =

sin - E(  + )             t1  t2

Определяем действующие значения токов в ветвях

I =  i2dt

| t | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1(t) |  |  |  |  |
| i12 |  |  |  |  |

=  i12                               I1 = 

Особенности аналитического метода расчета в цепях

с двумя и большим количеством вентилей

Если в схеме имеется два и большее количество вентилей, то расчет необходимо вести для всех возможных комбинаций. Для схемы с двумя вентилями существует4 комбинации: 2 открытых, 2 закрытых, поочередное открытие и закрытие.

# Графоаналитический метод расчета

Основан на результирующей ВАХ. Он зачастую может быть более эффективным.

Строим результирующую ВАХ

iв(U23)       U23 = Uв + E           U23 = i2r2

i1(U23)         i1 = i2 + iв     параллельное соединение

при i1(U23)        U  Е, то і = 

i1(U12)                U12 = i1r1

i1(U2)        последовательное соединение

| t | U | i1 | U23 | i2 | iв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

Задаемся различными значениями t, для них вычисляем U = Um sint. Для U  по ВАХ i1(U), определяем токи i1. По значению i1 с помощью ВАХ i1(U23) определяем U23. По значению U23 из ВАХ i2(U23) iв(U23) определяем i2 и iв.

| t | U | i1 | U23 | i2 | iв | i12 | i22 | iв2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |