ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

До сих пор мы рассматривали расчет и анализировали цепи в установившихся режимах и не затрагивали вопрос о том, как эти режимы устанавливаются, что происходит в цепи при  включении или отключении всей цепи или некоторых ветвей и т.д. Далее мы будем изучать процессы перехода от одного режима работы цепи к другому, чем-либо отличающемуся от предыдущего. Они как раз и называются переходными процессами (ПП). Начальный и конечный режимы работы цепи могут отличаться амплитудами напряжений и токов, их фазами, формой и частотой действующей в цепи ЭДС.

Чаще всего переходные процессы возникают при различного рода включениях, отключениях или переключениях, называемых коммутацией.

Переходные процессы обычно протекают очень быстро. Длительность их составляет десятые, сотые, а иногда и миллионные доли секунды. Редко происходят ПП с длительностью в единицы или десятки сек. Тем не менее изучение ПП очень важно, т.к. оно позволяет:

- Определить возможные перенапряжения на отдельных участках цепи во время ПП, которые могут оказаться опасными для изоляции установки.

- Выяснить возможные увеличения амплитуд токов, которые могут в десятки и сотни раз превышать амплитуды установившихся токов.

- Решать задачи о деформации формы и амплитуд сигналов при прохождении их через различные электротехнические устройства (фильтры, усилители и т.д.).

- Успешно решать задачи моделирования самых разнообразных процессов, происходящих в различных областях техники.

Во всех видах коммутации соблюдаются два закона, получивших названия законов коммутации.

1. В любой ветви с индуктивностью потокосцепление и ток в момент коммутации принимают те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией и в дальнейшем изменяются именно с этих значений. Очень часто первый закон коммутации формулируют упрощенно: ток в индуктивности не может изменяться скачком. Убедиться в справедливости этого закона можно методом от противного: если допустить, что в момент коммутации ток в индуктивности сделал скачок, то напряжение на индуктивности будет бесконечно большим  [uL(0) = L(di/dt)t=0 = ] и в цепи не будет соблюдаться второй закон Кирхгофа (бесконечно больших ЭДС не существует). Следовательно, возможность скачкообразного изменения тока в индуктивности мы должны отбросить.

2. В любой ветви с емкостью заряд и напряжение на ней в момент коммутации принимают те значения, которые они имели непосредственно перед коммутацией и в дальнейшем изменяются именно с этих значений. Очень часто второй закон коммутации формулируют упрощенно: напряжение на емкости не может изменяться скачком. Убедиться в справедливости этого закона также можно методом от противного: если допустить, что в момент коммутации напряжение на емкости сделало скачок, то ток в емкости будет бесконечно большим  [iC(0) = C(duC/dt)t=0 = ] и в цепи не будет соблюдаться второй закон Кирхгофа, поскольку в цепи всегда имеются сопротивления,  бесконечно больших же ЭДС не существует. Следовательно, возможность скачкообразного изменения напряжения на емкости  мы должны отбросить.

С энергетической точки зрения невозможность скачкообразного изменения  iL  и   uC  объясняется невозможностью скачкообразного изменения энергий, запасенных в магнитном поле инуктивности и электрическом поле емкости. Действительно для мгновенного изменения энергии электрического или магнитного поля требуется источник бесконечно большой мощности, что лишено физического смысла. Между прочим само наличие переходных процессов и их длительность как раз и определяются  необходимостью изменений энергий   L  и  С. Напомним, что ПП -  это переход от одного режима к другому. Исходному режиму соответствует один запас энергий L и С, а конечному – другой. На изменение этих энергий требуется определенное время – время переходного процесса. Из вышесказанного следует, что, если в цепи нет L и С, то переход от одного режима к другому происходит мгновенно, т.е. переходный процесс как таковой не возникает.

В заключение отметим общепринятые допущения, которые используются при расчете ПП:

а) коммутация происходит мгновенно;

б) исключим из рассмотрения электрическую дугу, которая иногда возникает при коммутации;

в) не будем рассматривать отключение ветвей с индуктивностью и таких ветвей, отключение которых приводит к необходимости скачкообразного изменения тока в других ветвях с L.

г) исключим из рассмотрения короткое замыкание емкости.

# Переходный, принужденный и свободный режим работы цепи

Рассмотрим сначала некоторые общие вопросы расчета переходных процессов на примере включения неразветвленной цепи R, L, C  к  источнику, напряжение которого известно и задано некоторым аналитическим выражением (рис.7.1).

После замыкания рубильника в цепи будет протекать ток переходного процесса , который на элементах цепи будет создавать напряжения uR, uL, uC соответственно. Запишем  второй закон Кирхгофа для мгновенных значений R, L, C

uR+uL+uC=u    или   iR+Ldidt+1Cidt=u.   (1)

Когда переходный процесс закончится, в цепи наступит установившийся или принужденный режим (чаще его называют принужденным), а ток в этом случае называется принужденным. Для принужденного режима уравнение (1) принимает вид

iпрR+Ldiпрdt+1Ciпрdt=u.                                                         (2)

Вычитая почленно (2) из (1) и обозначив i−iпр=iсв , получим

iсвR+Ldiсвdt+1Ciсвdt=0.                                                         (3)

Выражение (3) является вторым законом Кирхгофа для свободного тока, поскольку разность  i - iпр принято называть током свободного режима. Несколько подробнее о свободном токе. Он существует только во время переходного процесса, поскольку после его окончания i = iпр. Реально существует конечно ток переходного процесса, а его разложение на принужденную и свободную составляющие (i=iпр+iсв) – это математический прием, который существенно облегчает расчет переходного процесса. Тем не менее иногда свободные токи можно наблюдать и воочию. Например, если в некоторой цепи под действием источников протекают определенные токи, а затем эти источники исчезли, то токи не сразу прекращают свое существование, а еще некоторое время протекают. Это и есть свободные токи. Об этом свидетельствует сравнение выражений (1) и (3). Заметим, что для перехода от уравнения для полного тока к уравнению для свободного тока достаточно приравнять нулю напряжение всех источников питания. Выражение i−iпр=iсв соответствует и правилу нахождения решения неоднородного дифуравнения, согласно которому оно равно сумме частного решения неоднородного уравнения (принужденный ток) и общего решения однородного уравнения (свободный ток).

Из приведенного примера следует, что расчет переходного процесса сводится к решению дифуравнений, составленных по законам Кирхгофа. Из математики известно, что существует два основных метода решения таких уравнений – классический и операторный. Поэтому и в ТОЭ основными методами расчета переходных процессов являются классический и операторный. Сначала мы будем изучать классический метод, в котором наибольшую сложность представляет определение постоянных интегрирования. Последние определяются по начальным условиям. Различают независимые и зависимые начальные условия. Независимыми начальными условиями называют значения токов в индуктивностях и напряжений на емкостях при t=0, т.е. начальные значения тех величин, которые не могут изменяться скачком . Независимые начальные условия определяются с помощью законов коммутации. Зависимыми начальными условиями называют начальные значения (t=0) всех остальных токов и напряжений. Они определяются по независимым начальным условиям с помощью законов Кирхгофа.

В заключение введем систематизацию в условные обозначения, которая является общепринятой и  основные положения которой проиллюстрируем с помощью рис.7.2. Ток до коммутации принято обозначать как i(t-). Ток непосредственно перед коммутацией – i(0-), а ток непосредственно после коммутации - i(0+). Переходный ток – i  или  i(t), принужденный ток – iпр или iпр(t). Заметим, что ток в индуктивности и напряжение на емкости не могут изменяться скачком, поэтому iL(0-)=iL(0+)=iL(0),        uC(0-)=uC(0+)=uC(0).

Короткое замыкание цепи R,L

Рис.7.3

E

R0

R

L

uR

uL

i

Рассмотрим ряд примеров расчета переходных процессов и первый из них будет процесс в цепи  R,L  при её закорачивании согласно схеме рис.7.3. Состояние цепи до коммутации:

i(t−)=ER+R0

Cогласно первому закону коммутации ток не может измениться скачком (в цепи есть индуктивность), поэтому

i(0)=ER+R0

В принужденном режиме ток в цепи равен нулю (она закорочена), поэтому в данном случае i=iсв. Во время переходного процесса состояние цепи описывается уравнением   uR+uL=0     или     iR+Ldidt=0. Это линейное дифуравнение первого порядка, решение которого в математике предлагается  находить в виде

i=Aept,                                                                            (1)

где А – постоянная интегрирования, а  р – корень характеристического уравнения.

Если согласиться с таким решением, то RAept+LpAept=0;         Aept(R+pL)=0,       откуда    R+pL=0. Это и есть характеристическое уравнение, а его корень    p=−RL. Для определения А перепишем (1) при t=0:

i(0) =A. Тогда окончательно имеем:  i=i(0)e−RLt=i(0)e−tτ,    где     τ=LR- постоянная времени цепи R, L.  Напряжение на индуктивности   uL=Ldidt=−Ri(0)e−tτ. Постоянной времени принято называть время, в течении которого свободный ток, затухая, уменьшается в  е  раз. Действительно  i(τ)=i(0)e−1.

На рис.7.4 приведены графики i и uL. Если эти зависимости получены экспериментальным путем, то с их помощью можно определить  графичесим путем. Для этого достаточно провести касательную к любой точке кривой и определить длину подкасательной (рис.7.4). Легко показать справедливость такого определения  :

BC=ABtgα=i−didt=i(0)e−tτ−(−1τ)i(0)e−tτ=τ.

Очень важным является вопрос о длительности ПП. Теоретически он длится бесконечно долго. Действительно выражение для тока даст результат, равный нулю, только при  t = ∞. Для того, чтобы решить вопрос о практической длительности ПП, заполним табл.7.1.

###### Таблица 7.1

| t |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i(t)i(0)100, % | 36.8 | 13.5 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0 |

Из данных табл.7.1 следует, что за время равное (35) ток упал до величины, которой можно пренебречь. Поэтому на практике берут время ПП  tп = (35).

Интересным является протекание процесса с энергетической точки зрения: вся энергия, которая была накоплена в магнитном поле индуктивности к моменту коммутации за время ПП расходуется в R в виде тепла.

На практике с рассмотренным ПП приходится сталкиваться довольно часто. Например, обмотки возбуждения крупных электрических машин не размыкают (выключатели не выдерживают выделяющейся энергии), а закорачивают.

Включение цепи  R, L на постоянное напряжение

При включении цепи R, L  на постоянное напряжение (рис.7.5) до коммутации ток отсутствовал, следовательно, и в момент коммутации  i(0)=0 (в соответствии с первым законом коммутации). В принужденном режиме, учитывая, что индуктивность не оказывает сопротивления постоянному току: iпр=UR.

Во время ПП состояние цепи определяется уравнением   uR + uL = U   или  iR+Ldidt=U.  Перепишем это уравнение для свободного тока: iсвR+Ldiсвdt=0. Мы получили точно такое же дифуравнение как и в предыдущем примере, поэтому и решение его точно такое же, т.е.  iсв=Aept=Ae−RLt=Ae−tτ , где τ=LR. При  t = 0    iсв(0) = A,  а   iсв(0) = i(0) – iпр(0) = −UR.  Следовательно,  A=−UR  и  для тока окончательно имеем:  i=iпр+iсв=UR−URe−RLt=UR(1−e−tτ). Напряжение на индуктивности   uL=Ldidt=Ue−tτ.  Графики тока и  uL  приведены на рис.7.6. Поскольку до включения напряжение на индуктивности было нулевым, а в момент коммутации оно становится равным  U, то полное, принужденное и свободное напряжение на индуктивности изменяются скачком. Время ПП определяется   через    и  практически берется  . Полученные результаты показывают, что ток в цепи не устанавливается мгновенно и что требуется определенное время  (tп) для получения установившегося режима с принужденным током. Нарастание тока происходит тем медленее, чем больше  L  и меньше R. Во время переходного процесса энергия, поступающая от источника, частично  накапливается в магнитном поле индуктивности, а частично переходит в тепло в сопротивлении  R.

Включение цепи  R, L на  cинусоидальное напряжение

В этом случае (рис.7.7) до коммутации и в момент коммутации ток также равен нулю (i(0)=0).  Во время переходного процесса ток будем определять как  i = iпр+iсв. Если подведенное к цепи напряжение u=Umsin(t+), то         iпр=Imsin(t+-),    где  Im=UmZ=UmR2+(ωL)2;      ϕ=arctgωLR.

ПП описывается уравнением   uR+uL =u(t)  или   iR+Ldidt=u(t), которое для свободного тока имеет вид   iсвR+Ldiсвdt=0. Решение этого уравнения снова   iсв=Aept=Ae−RLt=Ae−tτ. При  t = 0  имеем    i(0)=iпр(0)+iсв(0)   или  0 = Imsin(-) + A, откуда

А = - Imsin(-)  и  ток переходного процесса   i = iпр + iсв = Imsin(t+-)- Imsin(-)e−tτ, где  τ=LR.

График тока приведен на рис.7.8,а.

Поскольку ток в момент коммутации равен нулю, то начальные  ординаты принужденного и свободного тока равны по величине и противоположны по знаку. Кривая тока показывает, что во время ПП он может превышать амплитуду принужденного тока Im. Наибольшее значение тока во время ПП принято называть ударным током Iуд. В данной цепи в зависимости от того в какой момент времени происходит замыкание рубильника могут иметь место различные по тяжести переходные процессы. Если  в  момент  коммутации  выполняется  условие - = 0, то свободный ток не возникает (А=0) и в цепи сразу наступает принужденный режим, это же будет при  - = . Если же коммутация происходит, когда  - = /2, то начальное значение свободного тока будет максимальным  (i(0)=∓Im) и переходный процесс в этом случае будет самым тяжелым. Однако даже  в самом тяжелом случае и  даже когда постоянная времени цепи значительно больше периода (>>T) ударный ток не может превышать амплитуду принужденного тока более, чем в два раза (см. рис.7.8,б).

Короткое замыкание (КЗ) цепи  R, С

## Пусть предварительно заряженный до напряжения U0 конденсатор С подключается к активному сопротивлению R (рис.7.9). Состояние цепи до коммутации: i(t-)=0; uC(t-)=U0. В момент коммутации в соответствии со вторым законом коммутации  uC(0)=U0. В принужденном режиме  iпр=0;  uСпр=0, поэтому в данном случае i и uC содержат только свободные составляющие. Cостояние цепи во время ПП определяется уравнением    uC + uR = 0   или  uC + iR = 0  или   uC+RCduCdt= 0, поскольку  i=CduCdt.  Решением уравнения является выражение  uC=Aept, где  р – корень характеристического уравнения   1 + pRC = 0.   p=−1RC.  Тогда   uC=Ae−tRC=U0e−tτ,  где   = RC – постоянная времени цепи  R, C. Она измеряется в с  [Ом*Ф=BA∗КлВ=с] и  через неё может быть определено время переходного процесса  (tп=(35)). Ток в цепи i=CduCdt=−U0Re−tτ На рис.7.10 приведены графики тока и  uC.

Напряжение на конденсаторе спадает тем медленнее, чем больше  , т.е. больше  R  и больше С. С энергетической точки зрения процесс   характеризуется переходом энергии, запасенной в емкости до коммутации в тепло в сопротивление R. Ток в цепи до коммутации равнялся нулю, а в момент коммутации  он становится равным  -U0/R, т.е. он изменяется скачком. Но любая реальная цепь имеет какую-то индуктивность (хоть и чрезвычайно малую), поэтому в действительности ток начинается с нуля, но чрезвычайно быстро достигает значения  -U0/R. Отрицательное значение тока означает, что он течет в противоположном по сравнению с нарисованным на схеме направлением (на практике по этому поводу говорят, что при разряде конденсатора ток течет в противоположную сторону по сравнению с зарядом).

### Включение цепи  R, С на постоянное напряжение

Cостояние цепи рис.7.11 до коммутации и в момент коммутации:  uC(t-)=0;  i(t-)=0; uC(0)=0. В принужденном режиме   iпр = 0,  uCпр = U. Во время переходного процесса  uR + uC = U  или   iR + uC = U    или   RCduCdt+uC=U. Перепишем это уравнение для  uCсв:    RCduCcвdt+uCсв=0.  Уравнение и его решение точно такие же как и в предыдущем примере: uCсв=Ae−tRC=Ae−tτ.   Тогда  uCсв(0) = uC(0) – uCпр(0) = -U =A  и  окончательно имеем:  uC  = uCпр +  uCсв = U - Ue−tRC=U(1−e−tτ);      i=CduCdt=URe−tRC.  Графики uC и тока представлены на рис.7.12. Кривые показывают, что  uC    и ток в цепи не устанавливается мгновенно. Напряжение возрастает, а ток спадает тем медленнее, чем больше , т.е. чем больше R и С.  Постоянная времени   может быть определена графическим путем подобно тому, как это делалось  для цепи  R, L.

Протекание процесса с энергетической точки зрения: энергия, поступающая от источника, частично идет на увеличение энергии электрического поля емкости, а частично расходуется в R в виде тепла, причем эти части абсолютно одинаковы.

В момент коммутации ток делает скачок и все сказанное о скачке  тока в предыдущем примере справедливо и для рассматриваемого случая.

### Включение цепи  R, С  на синусоидальное  напряжение

Пусть подведенное к цепи рис.7.13 напряжение изменяется по закону u=Umsin(ωt+ψ). Cостояние цепи до коммутации и в момент коммутации:  uC(t-)=0;  i(t-)=0; uC(0)=0. В принужденном режиме    iпр=UmZsin(ωt+ψ−ϕ),    где

Z=R2+(1ωC)2;     ϕ=arctg(−1RωC).

uCпр=UmZωCsin(ωt+ψ−ϕ−π2).

Во время переходного процесса  uR + uC = u  или   iR + uC = u    или   RCduCdt+uC=u. Перепишем это уравнение для  uCсв:    RCduCcвdt+uCсв=0. Уравнение и его решение точно такие же как и в предыдущем примере: uCсв=Ae−tRC=Ae−tτ.   Тогда uCсв(0) = uC(0) – uCпр(0)= −UmZωCsin(ψ−ϕ−π2)=A.      Окончательно   имеем:   uC=uCсв+uCпр=uCпр=UmZωCsin(ωt+ψ−ϕ−π2)−UmZωCsin(ψ−ϕ−π2)e−tτ.

На рис.7.14 приведен график uC(t), из которого следует, что во время ПП uC может превышать  амплитуду установившегося режима.

В данной цепи в зависимости от того в какой момент времени происходит замыкание рубильника также могут иметь место различные по тяжести переходные процессы. Если  в  момент  коммутации  выполняется  условие --/2 = 0, то свободный ток не возникает (А=0) и в цепи сразу наступает принужденный режим, это же будет при  --/2 = . Если же коммутация происходит, когда  --/2 = /2, то начальное значение свободного напряжения на емкости будет максимальным  (uCсв(0)=∓UmZωC) и переходный процесс в этом случае будет самым тяжелым. Однако даже  в самом тяжелом случае и  даже когда постоянная времени цепи значительно больше периода (>>T) превышение может быть не более чем в два раза.

Ответ для тока можно получить из выражения   i=CduCdt, но делать это предпочитают в цифрах, а не в буквах.  Обратим внимание на то, что в этой цепи в момент коммутации возможны очень большие значения (толчки) тока. Действительно, поскольку uC(0)=0, i(0+)=u(0)R  и  при  R0  i(0+) .  Этим объясняется подгорание контактов рубильника, включающего кабельную линию.

Необходимо отметить аналогию законов изменения тока в цепи R, L  и  uC  в цепи  R, C, а также uL  в цепи  R, L  и тока в цепи R, С во время ПП. Это свойство получило название дуальности электрических цепей, а упомянутые выше величины называются дуальными. Свойство дуальности  нашло широкое применение, поскольку позволяет  знания о ПП в одной цепи переносить на дуальную.

# Переходные процессы в цепи R, L, C

Рассмотрим включение неразветвленной цепи R, L, C  на напряжение  u(t) (рис.7.15). После коммутации состояние цепи определяется уравнением   uR+uL+uC=u  или   iR+Ldidt+uC=u   или   с учетом того, что i=CduCdt             RCduCdt+LCd2uCdt2+uC=u. Перепишем это уравнение для uCcв      RCduCсвdt+LCd2uCсвdt2+uCсв=0. Мы получили однородное дифуравнение второго порядка, решение которого имеет вид

uCсв=А1ер1t+A2ep2t ,                                                                   (1)

где  А1  и  А2  - постоянные интегрирования, а  р1  и  р2  -  корни характеристического уравнения    рRC+p2LC+1=0    или   p2+RLp+1LC=0, которые равны

p1,2=−R2L±R24L2−1LC.                                                              (2)

Для свободного тока имеем:    iсв=CduCсвdt=C(A1p1ep1t+A2p2ep2t)                                  (3)

В зависимости от вида корней характеристического уравнения, который зависит только от соотношения между R, L  и  C, в данной цепи различают три разных по характеру ПП: апериодический; предельный случай апериодического и периодический.

Апериодический заряд конденсатора при включении цепи R, L, C  на постоянное напряжение

Пусть в цепи действует постоянное напряжение, т.е.  u=U. Состояние цепи до коммутации, в момент коммутации и в принужденном режиме:  i(t-)=0,  uC(t-)=0,  i(0)=0,  uC(0)=0,  iпр=0,  uCпр=U.

Апериодическим называется заряд емкости, при котором напряжение на С монотонно увеличиваясь достигает своего установившегося значения, т.е. не происходит перезарядки конденсатора. Такой характер ПП имеет место, если  р1 и р2  являются  вещественными и разными. Как следует из (2) это будет, когда подкоренное выражение положительно, т.е.

R22L2>1LC     или    R>2LC    или    R>Rкр,      где          Rкр=2LC

Rкр   называется критическим сопротивлением данной цепи – это такое наименьшее сопротивление, при котором ПП еще апериодический.

В дальнейшем изложении  р1 и р2   будем считать известными, найденными по (2). Тогда

uCсв=А1ер1t+A2ep2t   и   iсв=C(A1p1ep1t+A2p2ep2t). Для определения А1  и  А2  перепишем эти же формулы при t=0:  А1+А2=uCсв(0);   С(А1р1+А2р2)=iсв(0),  где  uCсв(0)= uC(0)- uCпр(0)=-U;  iсв(0)= i(0)- iпр(0)=0. Тогда    А1+А2=-U    и   А1р1+А2р2=0. Совместное решение этих уравнений дает: A1=Up2p1−p2;      A2=−Up1p1−p2.  При этих значениях А1 и А2  имеем:

uC=uCпр+uCсв=U+Up2ep1tp1−p2−Up1ep2tp1−p2=U+Up1−p2(p2ep1t−p1ep2t);i=iпр+iсв=С(Up1p2ep1tp1−p2−Up1p2ep2tp1−p2)=UL(p1−p2)(ep1t−ep2t),    поскольку       p1p2=1LC,uL=Ldidt=Up1−p2(p1ep1t−p2ep2t).

Следует заметить, что как ток, так и uL  и  uCсв  представляют собой разность двух экспонент, затухание которых характеризуется величинами р1  и  р2. На рис.7.16 приведены качественно построенные графики uC, тока и uL. Кривая   uC  начинается с нуля, но так, что (duCdt)t=0=0, поскольку  i(0)=0. Затем она монотонно возрастает до uCпр=U . Кривая тока начинается с нуля и возрастает до максимального значения при t1, в который кривая   uC  испытывает  перегиб, а затем убывает до нуля. Напряжение   uL  изменяется от U   (uL (0+)=U) до нуля при  t1, затем становится отрицательным и при  t2, когда пергибается кривая тока, имеет минимум. Моменты времени  t1   и  t2   можно рассчитать так:  didt=0⇒t1;    duLdt=0⇒t2. Изменение знака  uL может быть объяснено так: когда ток возрастает ЭДС самоиндукции противодействует его возрастанию и uL>0, а когда ток уменьшается ЭДС самоиндукции поддерживает его и  uL<0.

Непростым является вопрос о времени переходного процесса tп. Его решение можно понять, если вспомнить, что любая из величин является разностью двух экспонент, из которых медленнее затухает та, которая определяется корнем  р1. Поэтому   tп=3÷5|p1|.

Отметим влияние величины L  на протекание процесса. Чем больше L, тем меньше |р1| (см.2), а значит больше tп, т.е. процесс заряда конденсатора замедляется. При  L  0  процесс приближается к заряду емкости в цепи R, C.

Предельный случай апериодического заряда конденсатора при включении цепи R, L, C  на постоянное напряжение

Такой процесс имеет место, когда  R=Rкр. При этом  p1=p2=p=−R2L. В математике это называется случаем кратных корней характеристического уравнения, а решение дифуравнеия имеет вид   uCсв = (А1+А2t)ept . Тогда   iсв=CduCсвdt=C(A2+p(A1+A2t))ept. Из начальных условий  (uCсв(0)=-U; iсв(0)=0) имеем:  А1=-U ;  A2 - pU=0  или  A2  = pU .   Тогда

uC = uCпр+ uCсв= U+(-U+pUt)ept = U[1-(1-pt)ept]

i = iпр+icв = icв = СU[pept-(1-pt)pept] = Cup2tept = ULtept,       так как   p2=1LC.

uL=Ldidt=(1+pt)ept.

Графики  uC, тока и  uL  по внешнему виду не отличаются от предыдущих.

Периодический (колебательный) заряд конденсатора при включении цепи R, L, C  на постоянное напряжение

ПП будет периодическим, если R<Rкр. Тогда подкоренное выражение в формуле p1,2=−R2L±R24L2−1LC   станет отрицательным и, следовательно,  р1,2  станут комплексными и сопряженными. Введем обозначения  R2L=b;     1LC−R24L2=ω02,  причем b2+ω02=1LC. Тогда  р1,2 = -b  jo. Заметим, что b называется коэффициентом затухания, а  o – угловой частотой собственных колебаний.   ω0=2πT0, где  Т0 – период собственных колебаний контура.

При комплексных корнях характеристического уравнения решение дифуравнения имеет вид:

uCсв=Ae−btsin(ω0t+ψ0), тогда   iсв=CuCсвdt=CAe−bt[−bsin(ω0t+ψ0)+ω0cos(ω0t+ψ0). Постоянные интегрирования определим по начальным условиям: uCсв(0)=-U; iсв(0)=0:

-U=Asin0;  0=CA(-bsin0+0cos0), откуда   tgψ0=ω0b;   ψ0=arctgω0b. Из тригонометрического толкования последней формулы (рис.7.17) следует:  sinψ0=ω0b2+ω02=ω0LC.  Тогда  A=−Usinψ0=−Uω0LC.  Подставив значения постоянных интегрирования, получим:

uC=uCпр+uCсв=U−Ue−btω0LCsin(ω0t+ψ0);     i=Ue−btω0Lsinω0t;    uL=−Ue−btω0LCsin(ω0t−ψ0).

Кривые uC  и тока представляют собой затухающие синусоиды с угловой частотой собственных колебаний 0 и коэффициентом затухания b, причем  b, 0  и  0  зависят только от R, L и С контура. На рис.7.18 приведены графики uC  и тока. Время  ПП определяется затуханием огибающих, т.е. tп = (3-4)/b. Тот факт, что в некоторые моменты времени  uC>U, a  i<0  объясняется обменом энергией между магнитным полем индуктивности и электрическим полем емкости.

Затухающие синусоиды хотя и похожи на обычные, но имеют и существенные отличия, например, в пределах каждого полупериода зона возрастания занимает менее четверти периода, а зона убывания наоборот больше четверти периода. Затухающие синусоиды можно изображать вращающимися векторами с изменяющейся длиной, конец которого описывает  годограф. Степень затухания кривых характеризуют декрементом затухания (Δ=i(t)i(t+T0)=ebT0) или логарифмическим декрементом затухания ( δ=lni(t)i(t+T0)=bT0).

#### Методика расчета переходных процессов классическим методом в общем случае

Рассмотрим методику расчета переходных процессов классическим методом в произвольной электрической цепи на примере схемы рис.7.19. Рекомендуемый порядок расчета.

I.Выбираем и указываем на схеме положительные направления токов во всех ветвях.

II. Определяем состояние цепи до коммутации, в момент коммутации (независимые начальные условия) и в принужденном режиме. До коммутации и в принужденном режиме состояние цепи рассчитывается ранее изученными методами, а независимые начальные условия – с помощью законов коммутации.

III. Рассчитываем свободные составляющие токов ПП.

1. На основании законов Кирхгофа или методом контурных токов составляем систему дифуравнений для свободных токов (можно и для полных), определяющих состояние цепи после коммутации. Контуры рекомендуется выбирать так, чтобы в них входило как можно меньше индуктивностей и особенно емкостей. Уравнения, составленные по методу контурных токов, для схемы рис7.19 имеют вид:

iIсвR1+L1diIсвdt+iIсвR3+1C1iIсвdt−iIIсвR1−L1diIIсвdt=0;−iIсвR1−L1diIсвdt+iIIсвR1+L1diIIсвdt+iIIсвR2+L2diIIсвdt+1C2iIIсвdt=0.

2. Определяем корни характеристического уравнения. Существует три способа их определения.

2.1. Способ определителя. Он основан на непосредственном использовании системы дифуравнений. Его суть: попытаемся отыскать решение системы в виде  iIсв=Аеpt   и  iIIсв=Bеpt. Тогда  diIсвdt=pAept=piIсв;    iIсвdt=Aeptp=iIсвp;     diIIсвdt=pBept=piIIсв;     iIIсвdt=Beptp=iIIсвp.

Подставляя эти значения в дифуравнения, получим

iIсв(R1+pL1+R3+1pC1)−iIIсв(R1+pL1)=0−iIсв(R1+pL1)+iIIсв(R1+pL1+R2+pL2+1pC2)=0

При этом дифуравнения превратились в алгебраические и этот прием называется алгебраизацией дифуравнений. Если последнюю систему решать методом определителей, то она будет иметь значение, отличное от нуля, только при условии, что главный определитель системы  (р)=0, поскольку, например,  iIсв=ΔIΔ, а  I =0,  т.к. в правой части уравнений – нули. Итак    (р)=0  -  это и есть характеристическое уравнение. Для нашего примера

Δ(p)=(R1+pL1+R3+1pC1)             −(R1+pL1)

2.2. Способ подстановки. Суть способа: систему дифуравнений  методом подстановки необходимо решить относительно любого, но одного тока и по полученному дифуравнению записать характеристическое. Во всех ранее рассмотренных примерах мы использовали именно этот способ.

2.3. Способ входного сопротивления. Его суть: составляется выражение входного комплексного сопротивления цепи относительно любых зажимов, в полученном выражении j заменяется на р и приравнивается нулю, т.е.  Z(p)=[Z(j)] j=p=0. Справедливость этого способа станет понятной ниже.

Несколько замечаний, связанных с корнями р характеристического уравнения,: а) для всех напряжений и токов  р одни и те же и находятся они один раз; это связано с тем, что вся цепь охвачена единым переходным процессом; б) количество р  равно числу непреобразуемых реактивных элементов схемы (для нашего примера р=4); в) корни характеристического уравнения могут быть  либо вещественными, но обязательно отрицательными, либо комплексными, но обязательно сопряженными и обязательно с отрицательной вещественной частью. Это связано с тем, что в линейных цепях ПП всегда затухают.

После определения р имеем:  iIсв=A1ep1t+A2ep2t+⋅+Anepnt           iIсв=B1ep1t+B2ep2t+⋅+Bnepnt , где  n – число корней характеристического уравнения.

IV. Определяем постоянные интегрирования  А1Аn  и  В1Вn, используя независимые и зависимые начальные условия. Для этого необходимо при t=0 знать значение искомой величины и n–1  её производных. В общем случае для определения каждой из указанных величин приходится решать систему алгебраических уравнений. В связи с этим главной трудностью классического метода  является определение постоянных интегрирования.

V. Определяем истинные токи ПП суммируя принужденные и свободные составляющие.

### Операторный метод расчета ПП

Необходимость определения постоянных интегрирования из начальных условий существенно усложняет расчет ПП классическим методом. По мере усложнения схем и возрастания порядка характеристического уравнения в значительной мере возрастают трудности определения постоянных интегрирования. Поэтому в инженерной практике часто применяют операторный метод, в котором заданные начальные условия включаются в исходные уравнения и необходимость определения постоянных интегрирования отпадает. Идея этого метода заключается в сведении дифуравнений к алгебраическим. Возможность такого сведения теоретически была доказана лишь в 20-е годы XX-го века, хотя применялось оно ещё в 60-е годы XIX-го  века.

Сущность операторного метода заключается в том, что некоторая функция вещественного переменного (в ПП - t), называемая оригиналом, сопоставляется с другой функцией комплексного переменного  p=s+j, называемой изображением. При таком сопоставлении система дифуравнений относительно оригиналов, превращается в систему алгебраических  уравнений относительно изображений. При решении этой системы алгебраических уравнений определяются изображения искомых функций и при помощи обратного сопоставления отыскиваются оригиналы (с помощью таблиц или по специальным формулам). В этом отношении операторный метод сравним с комплексным, когда от синусоид переходят к комплексам, производят над ними действия, соответствующие действиям над синусоидами и по найденному комплексу определяют искомую синусоидальную величину.

Пусть дана однозначная ограниченная функция  f(t) – оригинал, удовлетворяющая условиям Дирихле (на любом конечном интервале времени имеет конечное число разрывов только первого рода и конечное число максимумов и минимумов) и равная нулю при t<0. Ограниченность функции выражается неравенством    |f(t)| < Mes0t (s0 – показатель роста функции). Функция имеет ограниченный рост, если М  и s0 конечны. Тогда  0∞e−ptf(t)dt  имеет конечное значение и называется изображением F(p)  данной функции, т.е. F(p)= 0∞e−ptf(t)dt. Это формула прямого преобразования Лапласа. На практике соответствие между изображением и оригиналом принято записывать сокращенно: F(p)⇔f(t)

Отметим некоторые свойства изображений , вытекающие из свойств определенного интеграла:

Аf(t)⇔АF(p), т.е. при умножении оригинала на постоянный коэффициент А на тот же коэффициент нужно умножить изображение;

k=1nfk(t)⇔k=1nFk(p), т.е. изображение суммы оригиналов равно сумме изображений отдельных слагаемых;

k=1nAkfk(t)⇔k=1nAkFk(p)- формула говорит сама за себя.

### Изображения простейших функций

Пусть оригиналом является  f(t)=A. Тогда её изображение

F(p)=0∞e−ptAdt=Ap−Ape−ptt=∞=Ap,  из-за  e−ptt=∞=(e−ste−jωt)t=∞=(e−st)t−∞(e−jωt)t=∞=0,поскольку (e−st)t=∞=0 при  s>0,  a  |(e−jωt)t=∞|=0 при любом значении t. Таким образом, изображение постоянной -  она сама, деленная на р.

Если оригиналом является экспонента   f(t)=eαt, то её изображение

F(p)=0∞e−pteαtdt=1p−α−1p−α(e−(p−α)t)t=∞=1p−α,   поскольку   (e−(s−α)t)t=∞=0  при  s>, а     |(e−jωt)t=∞|=0 при любом значении t.

Ясно, что

e−αt⇔1p+α;    ejωt⇔1p−jω;      1−e−αt⇔1p−1p+α=αp(p+α);     ej(ωt+ψ)⇔ejψp−jω;sinωt=1j2(ejωt−e−jωt)⇔1j2(1p−jω−1p+jω)=ωp2+ω2;cosωt=12(ejωt+e−jωt)⇔12(1p−jω+1p+jω)=pp2+ω2.

Заполним небольшую таблицу оригиналов и изображений, в которую кроме полученных выше формул занесем известные из математики выражения производной функции и интеграла от неё.

| Ориги-нал | ##### А | e±αt | ejωt | 1−e−αt | ej(ωt+ψ) | sint | cost | sin(t+) | f'(t) | 0tf(t)dt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изображение | Ap | 1p∓α | 1p−jω | αp(p+α) | ejψp−jω | ωp2+ω2 | pp2+ω2 | Reejψp−jω | pF(p)−f(0) | F(p)p |

### Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме

Рассмотрим цепь R, L, C, которая находилась под воздействием е1(t) и в момент коммутации переключается на   е(t)  (рис.7.20). По второму закону Кирхгофа имеем

Ri+Ldidt+uC=t(t), где   uC=1Cidt.  В этой форме записи не указаны пределы интегрирования, что делает невозможным переход к изображению uC. Поэтому перепишем последнюю формулу так

uC=uC(0)+1C0tidt. В этом выражении учтено, что в момент времени t напряжение на емкости определяется не только тем uC(0), которое было на ней при t=0, но и тем, которое добавилось из-за протекания тока  в интервале времени 0…t.

Тогда   Ri+Ldidt+uC(0)+1C0tidt=t(t).  Чтобы перейти от оригиналов к изображениям умножим обе части этого равенства на   e-ptdt  и проинтегрируем  от  0  до  .

R0∞e−ptidt+L0∞e−ptdidtdt+0∞e−ptuC(0)dt+0∞e−pt0tidtdt=0∞e−pte(t)dt.

Полагая   i(t)I(p);  e(t) E(p)  и учитывая каковы изображения постоянной величины (uC(0)), производной и интеграла, имеем

RI(p)+pLI(p)−Li(0)+uC(0)p+I(p)pC=E(p),  откуда

I(p)=E(p)+Li(0)−uC(0)pR+pL+1pC  - это и есть закон Ома для цепи R, L, C  в операторной форме.

Выражение, стоящее в знаменателе, называется полным сопротивлением цепи R, L, C в операторной форме (операторное сопротивление)   Z(p)=R+pL+1pC.  Оно построено точно также  как и комплексное сопротивление, только вместо  j  cтоит  р. Величина, обратная операторному сопротивлению, называется опереаторной проводимостью   Y(p)=1Z(p).

В числителе закона Ома кроме изображения внешней ЭДС Е(р) имеется еще два слагаемых, которые определяются начальными условиями – током в индуктивности (i(0)) и  напряжением на емкости  (uC(0)). Наличие двух дополнительных ЭДС, которые называются внутренними или расчетными, обусловлена тем, что в магнитном поле индуктивности и электрическом поле емкости в момент коммутации была запасена энергия. Указанные в законе Ома знаки внутренних ЭДС справедливы только при условии, что они направлены по току.

При нулевых начальных условиях  (i(0)=0;  uC(0)=0) закон Ома в операторной форме I(p)=E(p)Z(p)  имеет такой же вид, как и в комплексной форме.

Для любого узла разветвленной цепи во время ПП выражение первого закона Кирхгофа  для мгновенных значений имеет вид   i1+i2+i3+…+in=0. Если перейти от оригиналов к изображениям, то получим   I1(p)+I2(p)+I3(p)+…+In(p)=0. Это первый закон Кирхгофа в операторной форме, он имеет такой же вид как и в комплексной форме.

Для любого контура цепи, состоящего из n ветвей может быть записан второй закон Кирхгофа для мгновенных значений

1nRkik+1nLkdikdt+1nuCk(0)+1Ck0tikdt=1nek(t), полагая, что   ikIk(p),  ek(t) Ek(p)  и повторяя все рассуждения, использованные при выводе закона Ома, получим

1nRkIk(p)+1nLkpIk(p)−ik(0)+1nuCk(0)p+Ik(p)pCk=1nEk(p),  что можно переписать так  (второй закон Кирхгофа в операторной форме)      1nIk(p)Zk(p)=1nEk(p)+Lkik(0)−uCk(0)p,   где       Zk(p)=Rk+pLk+1pCk.

При нулевых начальных условиях имеем

1nIk(p)Zk(p)=1nEk(p) и это выражение аналогично второму закону Кирхгофа в комплексной форме.

Таким образом, законы Ома и Кирхгофа в операторной форме имеют такой же вид как и в комплексной форме, только при ненулевых начальных условиях необходимо учитывать внутренние или расчетные ЭДС, а сопротивления ветвей должны быть операторными.

### Эквивалентные операторные схемы и порядок расчета ПП операторным методом

Мы убедились в том, что уравнения для изображений, составленные по законам Ома и Кирхгофа исходя из уравнений для мгновенных значений,  аналогичны уравнениям, составленным для той же цепи комплексным методом. Это говорит о том, что все основанные на законах Ома и Кирхгофа приемы и методы составления уравнений (методы узловых потенциалов, контурных токов, наложения, эквивалентного генератора и т.д.) могут быть применены и для составления уравнений относительно изображений. Однако при ненулевых начальных условиях необходимо учитывать внутренние ЭДС, что проще всего осуществить путем составления эквивалентной операторной схемы. Она отличается от исходной тем, что: а) в неё введены внутренние (расчетные) ЭДС, б) напряжения, токи и внешние ЭДС представлены изображениями, в) сопротивления ветвей – операторными сопротивлениями. Приведем 2 примера составления эквивалентных операторных схем. Для цепи, которая была использована  при выводе закона Ома (Рис.7.20), она имеет вид, представленный на рис.7.21.

На рис.7.22 представлены исходная схема (а) и эквивалентная операторная (б).

Рекомендуемый порядок расчета ПП операторным методом.

Составляем эквивалентную операторную схему (при нулевых начальных условиях можно не выполнять).

- Любым методом (МУП, МКТ, МЭГ и т.д.) составляем систему уравнений для изображений токов ПП. Соображения по выбору наиболее рационального метода такие же как и при постоянном токе, т.е. они основаны на учете особенностей схемы и условия задачи.

- Решая полученную систему алгебраических уравнений, определяем изображения искомых токов ПП.

- По найденным изображениям отыскиваем оригиналы. Это делается с помощью таблиц изображений и оригиналов или по специальным формулам.

Приведем конкретный пример. Пусть цепь R, C  включается на постоянное напряжение (рис.7.23,а). Эквивалентная операторная схема в данном случае по внешнему виду не отличается от исходной (рис.7.23,б). По закону Ома имеем

I(p)=U(p)Z(p)=UpR+1pC=UR⋅1p+1RC.

В соответствии с таблицей  оригиналов и изображений последнему соответствует такой оригинал   i=URe−tRC.

Если в цепи действует синусоидальное напряжение, то расчет можно вести в обычной форме и в комплексной  sin(ωt+ψ)⇔Imejψp−jω. В последнем случае внутренние ЭДС необходимо учитывать в виде jLi(0)−uC(0)p, а искомые величины определять путем взятия мнимой части от полученных комплексных оригиналов.

Предложенный порядок расчета применяется, когда определяются полные токи  ПП, однако в ряде случаев значительно проще операторным методом рассчитывать только свободные составляющие, причем принужденные составляющие определяются ранее известными методами. В этом случае порядок расчета такой же, только в п.1 составляется эквивалентная операторная схема для свободных токов, которая отличается от предыдущей тем, что в ней отсутствуют все внешние ЭДС, а внутренние ЭДС имеют вид  Liсв(0)−uCсв(0)p.

### Теорема разложения

При отыскании оригинала по найденному любым путем изображению очень часто не удается воспользоваться таблицей оригиналов и изображений, которой как правило нет под руками, но даже если она и имеется, то она всегда ограничена и в ней может не оказаться нужной формулы, поскольку изображения часто имеют весьма сложную форму.

Если изображение искомой величины имеет вид

F(p)=F1(p)F2(p),  где   F1(p)  и  F2(p)  многочлены по степеням р , а именно:

F1(p)=b0pm+b1pm−1+b2pm−2+⋅+bm;         F2(p)=a0pn+a1pn−1+a2pn−2+⋅+an;

причем  m  n  и  дробь F1(p)F2(p) несократима (этим условиям удовлетворяют все изображения, встречающиеся в электротехнике). Тогда оригинал определяется по формуле   f(t)=k=1nF1(pk)F2'(pk)epkt,  где  рк  -  к-й   корень уравнения  F2(p)=0,  а  n – число корней этого уравнения;  F1(pk)  и  F2'(pk) -  значения многочлена  F1   и производной многочлена  F2  от к-го корня.

В случае, когда изображение искомой величины имеет вид  F(p)=F1(p)pF2(p), оригинал определяется по формуле   f(t)=F1(0)F2(0)+k=1nF1(pk)pkF2'(pk)epkt, где  F1(0)   и  F2(0)  значения многочленов  F1   и  F2    при   р=0.

Приведенные формулы охватывают все встречающиеся на практике случаи кроме случая кратных корней. Если  уравнение  F2(p)=0  содержит кратные корни, то тогда имеется специальная формула теоремы разложения, однако она является весьма сложной и на практике предпочитают ею не пользоваться чуть-чуть различая кратные корни.

В качестве примера рассмотрим определение тока ПП при разряде емкости в цепи R, L, C. Пусть конденсатор был предварительно заряжен до напряжения U0 (рис.7.24,а), т.е. uC(0)=U0 .  Эквивалентная операторная схема приведена на рис.7.24,б. На основании закона Ома в операторной форме имеем:    I(p)=−uC(0)pZ(p)=−U0pR+pL+1pC=−CU0LCp2+pRC+1=F1(p)F2(p).

В связи с этим  оригинал тока будем определять по формуле  i=k=1nF1(pk)F2'(pk)epkt.  Определим  рк:  LCp2+pRC+1=0, откуда

p1,2=−R2L±R24L2−1LC.   F2'(p)=2pLC+RC=C(2pL+R). Тогда

## i=−CU0C(2(−R2L+R24L2−1LC)L+R)ep1t+−CU0C(2(−R2L−R24L2−1LC)L+R)ep2t==−U02LR24L2−1LC(ep1t−ep2t)=−U0L(p1−p2)(ep1t−ep2t),   т. к.  2R24L2−1LC=p1−p2.

.При комплексных корнях (p1,2= -b  j0) выражение для тока несколько преобразуется ,т.к.

p1−p2=j2ω0;    ep1t−ep2t=e−bt(ejω0t−e−jω0t)=e−bt2jsinω0t.  Тогда

i=−U0e−btω0Lsinω0t.  Заметим, что формула для тока получилась такой же как и при включении цепи R, L, C  на постоянное напряжение, но с противоположным знаком.

# Интеграл Дюамеля

Он применяется, когда напряжение источника изменяется по сложному закону и применение классического или операторного метода либо невозможно, либо затруднено.

Пусть пассивный линейный двухполюсник (рис.7.25,а) подключается к источнику, напряжение которого u(t)  изменяется по сложному закону (рис.7.25,б). Для определения тока ПП в любой ветви двухполюсника после коммутации сначала предположим, что напряжение источника является постоянным (u(t)=U). В этом случае ток в любой ветви может быть определен так: i=Ug(t), где g(t) – переходная  проводимость данной ветви, она является функцией времени и  параметров цепи. Чтобы определить g(t), примем  U=1, тогда  i(t)=g(t), т.е. g(t) равна току  ПП в этой ветви при подключении цепи к единичному постоянному напряжению. Переходную проводимость можно определить либо расчетным, либо экспериментальным путем. Для этого необходимо рассчитать (любым методом) или заосциллографировать ток в данной ветви при подключении двухполюсника к единичному постоянному напряжению. Например, для цепи R, L g(t)=i(t)U=1=1R(1−e−RLt)  и  для цепи  R, C

g(t)=i(t)U=1=1Re−tRC.

В дальнейшем расчете  g(t)  будем считать известной.

Вернемся к исходной задаче. Заданное напряжение питания можно представить себе как включение при  t=0 постоянного напряжения U=u(0), а затем включение элементарных постоянных напряжений u , смещенных друг относительно друга на интервал времени    и имеющих знак + или – в зависимости от того – возрастающая или убывающая ветвь заданной кривой рассматривается (рис.7.25,в).

Тогда ток ПП можно определить по принципу наложения как сумму тока, вызываемого постоянным напряжением  u(0) и равного  u(0)g(t)  и токов, вызываемых рядом постоянных напряжений  u, включаемых друг за другом через промежутки времени . Токи от этих скачков будут   ug(t--), где аргумент переходной проводимости  t--, т.к. элементарный скачок начинает действовать через время  -  после включения цепи.

Следовательно, примерно получим i(t)≈u(0)g(t)+τ−0τ=tΔug(t−τ−Δτ)=u(0)g(t)+τ−0τ=tΔuΔτg(t−τ−Δτ)Δτ.

Точное выражение для тока получим, если будем устремлять к нулю  , при этом сумма превратится в интеграл и получим

i(t)=u(0)g(t)+0tu'(τ)g(t−τ−Δτ)dτ, где  u'(τ)=limΔτ→0ΔuΔτ=du(t)dtt=τ.

Это и есть интеграл Дюамеля.

Рекомендуемый порядок расчета.

- Определяем g(t) той ветви, в которой необходимо рассчитать ток ПП.

- Определяем g(t-), для чего в формуле  g(t) заменяем  t на  t-.

- Определяем  u’(), для чего находим  u’(t)  и в полученном выражении заменяем  t на  .

- Интегрируем по , считая  t  постоянным и подставляем пределы.

Рассмотрим применение интеграла Дюамеля в случае, когда напряжение питания имеет произвольную форму, как, например, приведенную на рис.7.26.

Поскольку на различных интервалах  времени закон изменения напряжения разный, то для каждого из них будет свой расчет. При  0  t  t1  ток определится по формуле

i(t)=u1(0)g(t)+0tu1'(τ)g(t−τ−Δτ)dτ.

При расчете тока на интервале времени  t1  t  t2  необходимо учесть, что при t1 напряжение изменяется скачком от u1(t1) до u2(t1), что равносильно вступлению в действие в этот момент отрицательного постоянного напряжения u2(t1)- u1(t1). Тогда получим

i(t)=u1(0)g(t)+0t1u1'(τ)g(t−τ−Δτ)dτ+u2(t1)−u1(t1)g(t−t1)+t1tu2'(τ)g(t−τ−Δτ)dτ.

Поскольку скачок напряжения от  u1(t1) до u2(t1)  имеет место при  t = t1, то в соотвествующем слагаемом стоит g(t-t1).

Для промежутка времени  t2  t    необходимо учесть, что при  t = t2  напряжение становится равным нулю, что равносильно включению в этот момент отрицательного напряжения  -u2(t2). С учетом этого имеем:

i(t)=u1(0)g(t)+0t1u1'(τ)g(t−τ−Δτ)dτ+u2(t1)−u1(t1)g(t−t1)+t1t2u2'(τ)g(t−τ−Δτ)dτ−−u2(t2)g(t−t2).

# Основы метода переменных состояния

Идея метода состоит в том, чтобы оптимизировать расчет ПП, т.е. свести к минимуму объем вычислительной работы.

Переменные состояния (ПС) – это такие величины, через которые легко, путем решения алгебраических уравнений определяются остальные величины, характеризующие ПП. При рациональном выборе переменных состояния их количество является минимальным. В электрических цепях в качестве переменных состояния рекомендуется брать токи в индуктивностях и напряжения на ёмкостях по той причине, что для них проще всего определяются начальные значения (по законам коммутации) и их первые производные, необходимые при решении дифуравнений.

E

J

L

R

i1

i2

i3

C

Рис.7.28

Исходные ДУ

ПС`=f(ПС, ВВ)

О=f(ПС, ВВ)

Рис.7.27

1

2

В этом методе исходная система дифуравнений разбивается на две (рис.7.27), причем в первой из них выражаются первые производные переменных состояния через ПС и внешние воздействия (источники ЭДС и источники тока - ВВ). Во второй системе все остальные переменные ПП (О) выражаются через ПС и ВВ.  Решение уравнений состояния может производиться любыми методами (классическим, операторным, численными и т.д.). Как правило эти уравнения представляются в матричной форме, что облегчает их решение с помощью ЭВМ.

Приведем конкретный пример составления уравнений состояния для схемы рис.7.28.

Независимые начальные условия i1(0)=E/R;  uC(0)=E.

Исходные дифуравнения:

i1=i2+i3+J;L1di1dt+uC=E;i2R−uC=0;i3=CduCdt.

В качестве переменных состояния выбираем  i1 и  uC.

Из системы дифуравнений получаем систему (2) (опыт показывает, что рациональнее получить сначала её)

i2=uCR;i3=i1−i2−J=i1−uCR−J   или в матричной форме      i2

Систему (1) также получаем из дифуравнений

di1dt=−uCL+EL;duCdt=i3C=1Ci1−1RCuC−1CJ  или в матричной форме    i1'

# Сравнение различных методов расчета ПП

Классический и операторный метод применимы для расчета задач любой сложности. Каким из них пользоваться – зависит от навыка и привычки. Но классический метод физически более прозрачен, а операторный – более математизирован. Интеграл Дюамеля применяется, когда напряжение источника изменяется по сложному закону. В связи с широким распространением ЭВМ для расчета ПП в сложных цепях получили распространение и численные методы (Рунге-Кутта, Хеминга и т.д.).