ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Общие положения

Рис.9.1

В цепях с распредпараметрами, например, в высоковольтных ЛЭП, обмотках электрических машин и трансформаторов и т.д. также могут возникать переходные процессы (ПП). Однако они могут возникать не только из-за коммутации, но и при изменении внешних электрических и магнитных полей. Так, если вблизи ЛЭП расположено заряженное облако (рис.9.1) и в результате молнии оно разрядилось на землю (а не на линию), то электроны, индуктированные на проводах линии теперь не будут притягиваться зарядами облака и начинают растекаться по ЛЭП в обе стороны – при этом возник переходный процесс. Аналогичная картина имеет место при изменении внешнего магнитного поля. По указанной причине расстраивается электросвязь во время магнитных бурь. ПП в ЛРП возникают и при передаче телефонных и телеграфных сигналов, телемеханических и специальных импульсов (например, для проверки линии или выявления места её повреждения). ПП в цепях с распредпараметрами имеют существенное значение для электроэнергетики, электросвязи, счетно-решающей техники, радиотехники и т. д.

Так как высоковольтные ЛЭП являются наиболее яркими представителями цепей с распредпараметрами, то в дальнейшем будем вести речь о ПП именно в них.

При расчете ПП в ЛЭП будем исходить из основных дифуравнений

−∂u∂x=iR0+L0∂i∂t;              −∂i∂x=ug0+C0∂u∂t,  где   R0, L0, g0, C0 – первичные параметры линии;  x – расстояние от начала линии до рассматриваемой точки;  u, i – напряжение и ток в последней. Решение этих уравнений в общем виде пока не найдено, поэтому в ТОЭ переходные процессы изучаются в линиях без потерь, т.е. в линиях с R0 = 0 и  g0 = 0. Это допущение практически вполне оправданно, т.к. реальные линии обычно отличаются малыми потерями. Изучение ПП при R0 = 0 и  g0 = 0  дает возможность качественно исследовать основные черты процесса. В количественном отношении неучет R0  и  g0   для начальных стадий ПП существенного влияния обычно не оказывает, однако для последующих стадий учет R0 и  g0  желателен.

При  R0 = 0 и  g0 = 0  дифуравнения ЛРП принимают вид

−∂u∂x=L0∂i∂t;              −∂i∂x=C0∂u∂t.   Продифиринцировав первое уравнение по х, а второе по t, получим

−∂2u∂x2=L0∂2i∂x∂t;              −∂2i∂x∂t=C0∂2u∂t2,   откуда

∂2u∂x2=L0C0∂2u∂t2,     или      ∂2u∂x2=1v2∂2u∂t2,                                      (1)

т.к.  фазовая скорость в линии без потерь        v=1L0C0.

Уравнение (1) – это дифуравнение второго порядка в частных производных. В математике оно известно под названием уравнения колебания струны. Его решение дано Даламбером и имеет вид: u=f1(x-vt)+f2(x+vt), где  f1 и  f2 –это с позиций математики функции, которые должны быть дважды дифференцируемыми и при подстановке в уравнение давать тождество, а с позиций электротехники – это напряжение падающей и отраженной волны.

Рис.9.2

Убедимся в том, что  f1  действительно  представляет собой напряжение падающей волны, т.е. волны, перемещающейся в сторону возрастания х. Для всех зачений х, при которых х-vt=const, она имеет одно и тоже значение. Допустим в некоторый момент времени  t=t1  распределение волны вдоль линии может быть представлено графиком  f1(x-vt1) (рис.9.2). Тогда для   t = t1+t  распределение f1  вдоль линии  будет  f1(x-vt1-vt)= f1(x-x-vt1), где   x= vt. Из этого выражения следует, что кривая  f1(t1+t) смещена на расстояние x относительно кривой  f1(t1), причем смещена в сторону больших х. Таким образом, f1 представляет собой волну напряжения, перемещающуюся от начала линии к её концу, т.е. падающую волну. Начальный участок волны, первый перемещающийся по линии, называется её фронтом.  Различают крутой и пологий фронт волны. Точка линии, для которой справедливо условие: при  х>xф  uпад=0, а при  х<xф  uпад0 называется координатой фронта волны.

Рис.9.3

Рассуждая совершенно аналогично, можно показать, что f2 представляет собой волну напряжения, перемещающуюся в сторону убывания х, т.е. от конца линии к началу (рис.9.3). Такую волну называют отраженной. Всё сказанное о фронте падающей волны, справедливо и для отраженной, правда координата фронта отраженной волны определяется неравенством: при  х<хф  uотр=0, а при   х>хф   uотр0.

Напомним, что в воздушных линиях  скорость движения волн равна скорости света, а в кабельных – в два раза меньше.

Таким образом, во время ПП   u =  uпад +  uотр. Для определения тока во время ПП используем формулу  −∂i∂x=C0∂u∂t,  откуда  ∂i∂x=−C0∂f1(x−vt)∂(x−vt)(−v)+∂f2(x+vt)∂(x+vt)(v)=C0v(∂f1∂x−∂f2∂x)=1ZC(∂f1∂x−∂f2∂x),   (1)

т.к.        C0v=C0L0C0=1L0C0=1ZC   и  ∂f1∂x=∂f1(x−vt)∂(x−vt);     ∂f2∂x=∂f2(x+vt)∂(x+vt).

Проинтегрировав (1), получим  i=f1(x−vt)ZC−f2(x+vt)ZC=uпадZC−uотрZC=iпад−iотр.

Выражения   iпад=uпадZC;    iотр=uотрZC   называются законом Ома для падающих и отраженных волн.

Итак во время ПП напряжение и ток в любой точке линии можно определять так:

u = uпад + uотр,        i = iпад – iотр.

Распространение прямоугольной волны вдоль линии бех потерь

Для выяснения физической стороны явлений, возникающих при движении волны, рассмотрим незаряженную линию, которая при  t=0 подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС. Сразу после замыкания рубильника по линии начнет перемещаться падающая электромагнитная волна, причем  uпад=Е,  iпад=Е/ZC. Эта волна создает электромагнитное поле. За время dt она переместится на расстояние dx=vdt  и на фронте волны будет иметь место приращение потокосцепления  d = iL0dx. Согласно закону электромагнитной индукции это приведет к возникновению ЭДС

e=−dψdt=−iL0dxdt=−iL0v=−iL0L0C0=−iL0C0=−iZC=−uпад.

Таким образом, на фронте волны возникает ЭДС, в точности равная напряжению падающей волны и противоположная ему по знаку. Она то и придает напряжение (заряжает) последующие участки линии.

При движении волны по линии на поверхности верхнего провода накапливаются заряды одного знака, а на нижнем проводе – происходит накопление зарядов противоположного знака. За время dt, когда волна пройдет расстояние dx, приращение заряда составит величину  dq = C0dxuпад = С0dxE. Это приведет к возникновению тока на всем протяжении участков линии, по которым волна прошла

i=dqdt=C0Edxdt=C0Ev=EC0L0C0=EL0C0=EZC=iпад.

Это соотношение говорит о том, что ток падающей волны – это ток заряда линии.

Электромагнитная волна, продвигаясь по линии, каждой единице её длины сообщает энергию электрического поля C0E22и энергию магнитного поля L0iпад22, которые равны друг другу. Действительно, поскольку  iпад=EZC=EL0C0,  то     L0iпад22=L0E22L0C0=C0E22.

Схемы замещения для расчета падающих волн

Для расчета падающих волн используется схема замещения, составление которой проиллюстрируем на ряде примеров. Пусть ЛЭП, имеющая характеристическое сопротивление ZC, подключается к идеальному источнику постоянной ЭДС (рис.9.4,а).

Рис.9.4

б)

а)

Схема замещения имеет вид, приведенный на рис.9.4,б. В соответствии с этой схемой имеем   iпад=EZC ,  uпад = Е.

Рис.9.5

б)

а)

Если последовательно с источником включено активное сопротивление R0 (рис.9.5,а), то схема замещения имеет чуть более сложный вид (рис.9.5,б). По схеме замещения можно записать   iпад=ER0+ZC,   uпад=ZCiпад.

Когда последовательно с источником включена индуктивность L (рис.9.6,а), схема замещения принимает вид, приведенный на рис.9.6,б.

б)

Рис.9.6

а)

В отличие от двух предыдущих примеров в данной схеме замещения возникает переходный процесс, который может быть рассчитан любым известным методом, например, классическим. Правда в данном случае имеет место включение цепи, состоящей из активного сопротивления (ZC) и индуктивности, и формула для тока ПП нам известна: iпад=EZC1−e−RLt. А  uпад = ZC iпад . В данном случае падающая волна является функцией времени и по этому закону она изменяется в начале линии. Для того, чтобы получить выражение падающей волны для других точек линии, необходимо в полученном выражении заменить t на  t−xv. Такая замена учитывает процесс перемещения падающей волны от начала линии к концу со скоростью v. Тогда  uпад=E1−e−RL(t−xv).

Рис.9.7

а)

Рассмотрим еще один пример составления схемы замещения для расчета падающей волны, который отражен на рис.9.7,а. Отличие данного примера от всех предыдущих заключается в том, что в схеме замещения (рис.9.7,б) имеет место три тока, но для определения падающей волны необходимо определить ток в ветви с  ZC, который может быть рассчитан любым известным методом. Полученное выражение будет функцией времени и  определяет падающую волну в начале линии. Для того, чтобы получить выражение падающей волны для других точек линии, необходимо в полученном выражении заменить t на  t−xv.

б)

Таким образом, падающую волну можно рассчитать по схеме замещения, в которой линия представлена своим ZC и для её определения необходимо рассчитать либо ток либо напряжение именно на  ZC.

Схема замещения для расчета отраженных и преломленных волн

Когда падающая волна достигнет конца линии, к которой присоединена нагрузка или другая линия, то часть падающей волны проникнет в нагрузку, а часть отразится и возникнет отраженная волна. Для определения отраженной волны и волны, проникающей в нагрузку, применяется расчетная схема, которую принято называть схемой замещения для расчета отраженных и преломленных волн. Чтобы выяснить как составляется эта схема, обратимся к рис.9.8, на котором изображена ЛЭП, в конце которой включена нагрузка.

Рис.9.8

Пусть по линии движется падающая волна, которую будем считать известной. С того момента времени, когда она дойдет до конца линии, по нагрузке начнет протекать ток iн и на ней будет действовать напряжение uн. Напряжение и ток в любой точке линии можно представить как результат наложения падающих и отраженных волн. Это справедливо и для напряжения и тока вконце линии, т.е.  uн = uпад + uотр ;  iн = iпад – iотр , причем  iпад=uпадZC;    iотр=uотрZC.

Тогда   uн=uпад+uотр       или    uн=uпад+uотр    откуда   uн+ZCiн=2uпад.

Рис.9.9

Последнему уравнению удовлетворяет схема с сосредоточенными параметрами (рис.9.9), которая и является схемой замещения для расчета отраженных и преломленных волн. Эта схема состоит из последовательно соединенных ZС и сопротивления нагрузки линии, а главной её отличительной особенностью является то, что ЭДС равна 2uпад.

Для определения отраженной волны необходимо в схеме замещения любым методом произвести расчет либо тока нагрузки, либо напряжения uн во время ПП. Если по схеме замещения был рассчитан ток нагрузки, то  iн(t) = iпад(t) – iотр(t), откуда   iотр(t) =  iпад(t) - iн(t). Если по схеме замещения определено  uн, то   uн(t) =  uпад(t) + uотр(t), откуда  uотр(t) = uн(t) - uпад(t). Кроме того  uотр(t) = ZС iотр(t). Полученные выражения  uотр(t)  и  iотр(t)  являются функциями времени и по такому закону они изменябются в конце линии. Для получения общего выражения отраженных волн как в функции времени, так и в функции координаты, необходимо учесть процесс их перемещения от конца линии со скоростью v, а именно вместо t подставить t=t-y/v ,  т.е.  uотр(t,y) = [uотр(t)]t=t-y/v.

В заключение напомним, что в воздушных линиях  скорость движения волн равна скорости света, а в кабельных – в два раза ниже.

# Отражение электромагнитной волны от активного сопротивления нагрузки

Рис.9.10

Если в конце линии, по которой перемещается известная падающая волна, подключено активное сапротивление нагрузки, то отраженную волну можно определить по схеме замещения с сосредоточенными параметрами (рис.9.10). В этой схеме как  ZC, так и Rн являются чисто активными, поэтому  uн   и  iн   от времени не зависят и имеют следующие значения

iн=2uпадZC+Rн;     uн=Rнiн=2uпадZC+RнRн.

Тогда   uотр=uн−uпад=2uпадZC+RнRн−uпад=Rн−ZCRн+ZCuпад=nuпад,  где   n=Rн−ZCRн+ZC  - есть коэффициент отражения.

Таким образом, при чисто активной нагрузке  uотр = nuпад , eсли это выражение поделить на ZC, то получим  iотр = niпад,  т.е. отраженную волну легко рассчитать через коэффициент отражения.

Из формулы для n следует, что он может быть как положительным (при Rн > ZC), так и отрицательным   (при Rн < ZC), но по модулю не превышает единицу (отражаться может только часть волны). При ХХ (Rн = )  n = 1, при  КЗ  (Rн =0)  n = -1, при согласованной нагрузке (Rн = ZC)  n = 0.

Полученные соотношения показывают, что при чисто активной нагрузке отраженная волна имеет точно такую же форму как и падающая.

С помощью коэффициента отражения можно определить не только отраженную волну, но и результирующие значения напряжения и тока:

u = uпад + uотр = uпад  + nuпад = (1+n)uпад ;                i = iпад - iотр = iпад  - niпад = (1-n)iпад .

Рассмотрим частные случаи.

- Включение разомкнутой в конце линии к источнику постоянной ЭДС.

После включения линии по ней начнет перемещаться первая падающая электромагнитная волна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        u1пад=E  и   i1пад=EZC.

На рис.9.11 изображены эпюры распределения напряжения и тока в момент времени, когда она еще не дошла до конца линии. Когда же она достигнет его, то произойдет её отражение и возникнет первая отраженная волна

Рис.9.11

u1отр=n2u1пад=E;   i1отр=u1отрZC=EZC,

где коэффициент отражения от конца линии  n2=Rн−ZСRн+ZС=1 из-за  ХХ.

Вторая и третья эпюры показывают первую отраженную волну и распределение результирующего напряжения и тока в линии после её прохождения.

Когда первая отраженная волна достигнет начала линии, снова будет иметь место отражение и возникнет вторая падающая волна

u2пад=n1u1отр=−E;   i2пад=u2падZC=−EZC,

где коэффициент отражения от начала линии   n1=R0−ZСR0+ZС=−1,  т.к. источник является идеальным и его R0=0. Четвертая и пятая эпюры показывают вторую падающую волну и результирующие напряжение и ток в линии после её прохождения. По приходу второй падающей волны к концу линии снова будет иметь место отражение и возникнет вторая отраженная волна            u2отр=n2u2пад=−E;         i2отр=u2отрZC=−EZC.

Шестая и седьмая эпюры изображают вторую отраженную волну и график результирующего напряжения и тока после её прохождения. Можно заметить, что после четырех пробегов волн, линия возвращается в исходное состояние (u=0; i=0), а затем процесс начнет повторяться и теоретически он будет продолжаться до бесконечности, т.к. линия была принята с  r0=0  и  g0=0 и источник – идеальным. В действительности благодаря наличию  r0  и  g0  колебательный процесс постепенно затухает и заканчивается установившимся режимом в линии при постоянном напряжении.

- Включение закороченной в конце линии к источнику постоянной ЭДС.

Рис.9.12

После включения линии по ней начнет перемещаться первая падающая электромагнитная  волна          u1пад=E  и   i1пад=EZC. На первой эпюре рис.9.12 изображено  распределения напряжения и тока в момент времени, когда она еще не дошла до конца линии. Когда же она достигнет его, то произойдет её отражение и возникнет первая отраженная волна

u1отр=n2u1пад=−E;   i1отр=u1отрZC=−EZC,

где коэффициент отражения от конца линии                                    n2=Rн−ZСRн+ZС=−1      из-за  КЗ.

Вторая и третья эпюры показывают первую отраженную волну и распределение результирующего напряжения и тока в линии после её прохождения.

Когда первая отраженная волна достигнет начала линии, снова будет иметь место отражение и возникнет вторая падающая волна      u2пад=n1u1отр=E;         i2пад=u2падZC=EZC,где коэффициент отражения от начала линии   n1=R0−ZСR0+ZС=−1,  т.к. источник является идеальным и его R0=0. Четвертая и пятая эпюры показывают вторую падающую волну и результирующие напряжение и ток в линии после её прохождения. Приведенные эпюры позволяют проследить закономерность: напряжение в линии принимает только два значения – либо ноль, либо Е, а ток с каждым пробегом волны увеличивается на величину Е/Zc. Теоретически такое возрастание тока будет происходить до бесконечности, поскольку в цепи нет элементов, ограничивающих ток в установившемся режиме (источник идеальный, линия без потерь, нагрузка закорочена). На практике процесс постепенно затухает и заканчивается установившимся режимом в линии.

На основании рассмотренных примеров можно сделать следующие заключения: а) от разомкнутого конца линии волна отражается полностью и без перемены знака (n2=1), а от закороченного – полностью, но с переменой знака (n2=-1);  б) при первом отражении прямоугольной волны от разомкнутого конца линии происходит удвоение напряжения, а от закороченного конца линии – удвоение тока: эти удвоения легко могут быть объяснены с энергетической точки зрения.

В случае, если  0<Rн< , то отражение волны от конца линии будет происходить не полностью (|n2|1), поскольку часть её проникнет в нагрузку, а процесс будет протекать с затуханием даже если источник и линия – идеальные.

Переход волн из одной линии в другую

Рис.9.13

На практике иногда приходится соединять между собой разные линии. Например, при пересечении воздушной высоковольтной ЛЭП с линией связи или с полотном железной дороги её приходится соединять с кабельной линией, проходящей под линией связи или железной дорогой. Тоже самое при подходе воздушной ЛЭП к подстанции или электростанции, ввод в которые всегда кабельный. В месте соединения (стыка) линий часто включают сосредоточенные элементы (R, L, C или их любая комбинация), назначение которых самое разнообразное: ограничение перенапряжений, ограничение токов КЗ, увеличение пропускной способности линии, уменьшение искажений и т.д. При расчете ПП все эти сосредоточенные элементы нужно учитывать. На конкретном примере рассмотрим как это делается. Пусть известная прямоугольная падающая волна (uпад=U0; iпад=U0/ZC) переходит из одной линии с  ZC1  и  v1 в другую с ZC2  и  v2   через индуктивность L (рис.9.13). Когда она достигнет места стыка двух линий, часть её отразится и в первой линии возникнет отраженная волна, которая со скоростью v1  будет перемещаться к её началу. Но часть волны проникнет во вторую линию. Эту волну называют преломленной, она со скоростью v2  будет перемещаться от начала к концу второй линии. Для расчета отраженных и преломленных волн обратимся к схеме замещения с сосредоточенными параметрами, представив последовательно соединенные L и  ZC2 нагрузкой первой линии (рис.9.14). В этой схеме необходимо  любым методом рассчитать ПП (чаще всего применяется классический или операторный метод). Для определения отраженной волны нужно рассчитать либо напряжение в конце первой линии (u11’), либо ток в этой точке. Если рассчитано u11’(t), то   uотр(t) = u11’(t) – uпад(t). Если рассчитан  i(t), то    iотр(t) = iпад(t) – i(t). Кроме того следует иметь в виду, что   uотр=ZCiотр. Для нашего конкретного примера                                         i=2U0ZC1+ZC21−e−tτ,

Рис.9.14

где               τ=LZC1+ZC2;     u1'=2U0−ZC1i=2U0ZC1+ZC2ZC2+ZC1e−tτ.

Полученные выражения отраженных волн являются функциями времени и определяют их в точке, находящейся в конце первой линии. Если в полученных выражениях  t  заменить на  t-y/v1, где  у – расстояние от конца первой линии до любой её точки, то получим полное выражение отраженных волн и в функции времени и в функции координаты.

Если ПП в схеме замещения рассчитывать операторным методом, то для определения отраженных волн целесообразно использовать коэффициент отражения, а именно – определять изображения

Uотр(p)=N(p)Uпад(p);   Iотр(p)=N(p)Iпад(p), где  N(p)=Zн(p)−ZCZн(p)+ZC -коэффициент отражения в операторной форме. Формула для его определения аналогична формуле для n при чисто активной нагрузке. Для нашего конкретного примера  N(p)=ZC2+pL−ZC1ZC2+pL+ZC1.

Используя теорему разложения легко перейти от изображений к оригиналам.

Определение преломленных волн также производится по схеме замещения. Для этого нужно рассчитать напряжение  u22’   или ток в начале второй линии. В нашем случае

iпр=i=2U0ZC1+ZC21−e−tτ,    uпр=iпрZC2=2U0ZC2ZC1+ZC21−e−tτ.

Эти формулы определяют преломленные волны как функции времени в начале второй линии. Чтобы получить полное выражение преломленных волн, необходимо в полученных выражениях  t  заменить на  t-х/v2, где  х – расстояние от начала второй линии до любой её точки.

Совершенно аналогично с помощью схемы замещения можно определить отраженные и преломленные волны, если в месте стыка линий будут включены другие сосредоточенные элементы или любая  комбинация R, L, C.

Качественное рассмотрение перехода волны с прямоугольным фронтом  из одной линии в другую

Емкость С и индуктивность L по-разному ведут себя во время ПП. Известно, что индуктивность L в начальный момент времени (момент набегания волны) ведет себя как разрыв цепи (iL(0)=0 не зависимо от величины приложенного напряжения), а затем с течением времени и по мере нарастания тока в L  её  действие всё больше соответствует КЗ (uL()=0).

Емкость ведет себя наоборот – в первоначальный момент она представляет собой КЗ между точками её включения (uC(0)=0 при любом токе), а по мере заряда емкости её сопротивление увеличивается до   (iC()=0).

Рис.9.15

Рассмотрим ряд примеров.

- Переход прямоугольной волны из одной линии в другую через индуктивность (рис.9.15).

Построим графики (эпюры) распределения напряжения и тока вдоль двух одинаковых линий в момент времени, когда отраженная волна ещё не дошла до начала первой, а преломленная – до конца второй линии. В начальный момент времени индуктивность ведет себя как разрыв цепи, поэтому волна отражается полностью и с тем же знаком, а преломленная равна нулю. С течением времени, по мере нарастания тока в индкутивности её сопротивление падает и это приводит к убыванию отраженной волны и возрастанию преломленной. По истечению достаточно большого промежутка времени волна полностью будет проникать из первой линии во вторую.

- Переход прямоугольной волны из одной линии в другую мимо емкости (рис.9.16).

Построим графики (эпюры) распределения напряжения и тока вдоль двух одинаковых линий в момент времени, когда отраженная волна ещё не дошла до начала первой, а преломленная – до конца второй линии. В начальный момент времени емкость закорачивает первую линию, поэтому волна отражается полностью, но с противоположным знаком, а преломленная равно нулю. С течением времени, по мере зеряда емкости её сопротивление возрастает. Это приводит к тому, что отраженная волна убывает (по величине), а преломленная – растет. По истечении достаточно большого промежутка времени волна полностью будет проникать из первой линии во вторую.

Рис.9.16

Рис.9.17

Переход прямоугольной волны из одной линии в другую мимо индуктивности (рис.917).

Эпюры распределения напряжения и тока в двух одинаковых ЛЭП при прохождении волны мимо индуктивности для момента времени, когда отраженная волна не дошла до начала первой линии, а преломленная – до конца второй показаны на рис.9.17.  В начальный момент времени L представляет собой обрыв, поэтому волна полностью проникает из первой линии во вторую и ничего не отражается. С течением времени индуктивность всё больше и больше закорачивает первую линию. Это приводит к возрастанию по величине отраженной волны, которая является отрицательной, и убыванию преломленной.

- Переход прямоугольной волны из одной линии в другую через емкость .

Рис.9.18

Распределение напряжения и тока вдоль двух одинаковых линий для момента времени, когда отраженная волна не дошла до начала первой линии, а преломленная – до конца второй показано на рис.9.18.

В начальный момент времени емкость представляет собой КЗ между точками её включения, по-этому волна полностью проникает из первой линии во вторую и ничего не отражается. С течением времени, по мере заряда емкости, она все больше и больше отключает вторую линию. Это приводит к тому, что возрастает отраженная волна и убывает преломленная.

Из рассмотрения указанных случаев можно сделать следующие выводы.

- При прохождении прямоугольной волны через индуктивность и мимо емкости фронт преломленной волны сглаживается  и она достигает значения падающей волны только по истечении достаточно большого промежутка времени.

- При прохождении прямоугольной волны мимо индуктивности  и через емкость фронт преломленной волны сохраняется крутым и равным величине падающей, а с течением времени она убывает до нуля.

- Характер фронта преломленной волны во всех случаях противоположен характеру фронта отраженной волны: если преломленная имеет крутой фронт, то отраженная – пологий и наоборот.

Многократное отражение волн в линиях

До сих пор мы рассматривали в основном процесс однократного отражения или преломления волны. В действительности процесс протекает и дальше. В простейшей цепи  (рис.9.19) отраженная от конца линии волна распространяется к её началу и дойдя туда она опять претерпевает отражение и образуется вторая падающая волна. Эта волна перемещается к концу линии, отражается от него и возникает вторая отраженная волна и т.д. Такое многократное отражение волн продолжается до тех пор, пока в линии не наступит установившийся режим. Согласно рассмотренного порядка движения волн определимся с их

Рис.9.19

расчетом, считая известной первую падающую волну, и сделаем это для двух случаев: а) сопротивление нагрузки – чисто активное; б) сопротивление нагрузки не является чисто активным. Первая  отраженная волна для случая а) u1отр = n2u1пад,  где  n2=Rн−ZCRн+ZC - коэффициент отражения от конца линии. Для случая б) рекомендуется пользоваться операторной формой расчета, а именно: U1отр(p) = N2(p)U1пад(p),   где   N2(p)=Zн(p)−ZCZн(p)+ZC- коэффициент отражения в операторной форме. По изображению U1отр(p) можно найти его оригинал.

Вторая падающая волна может быть определена через коэффициент отражения от начала линии  n1=R0−ZCR0+ZC,  где  R0 – внутреннее сопротивление источника, включенного в начале линии: u2пад = n1 u1отр = n1n2 u1пад.

Вторая отраженная волна для случая а), который будем предполагать и в дальнейшем расчете: u2отр = n2 u2пад = n1n2 n2 u1пад.

Третья падающая волна: u3пад = n1 u2отр = n1n1n2 n2 u1пад. Полученные выражения позволяют заметить закономерность и записать следующие выражения для расчета произвольной k-ой падающей и k-ой отраженной волны:

ukпад=(n1n2)k−1u1пад;                  ukотр=(n1n2)k−1n2u1пад.

Фактические напряжение и ток получаются путем наложения имевших место в рассматриваемый момент времени падающих и отраженных волн:

u=uпад+uотр;                  i=iпад−iотр;

При расчете ПП в реальных линиях считают, что генератор обладает чисто активным внутренним сопротивлением (если им нельзя пренебречь). При многократных отражениях волн процесс получается достаточно длительным, поэтому часто нельзя пренебрегать потерям в линии (что было допустимо при однократном отражении или преломлении). Существует несколько способов приближенного учета потерь в реальных линиях во время ПП, из которых наиболее распространены два: а) с помощью коэффициента затухания, когда считается, что любая волна  за время прохождения ею всей линии уменьшается в   el  раз (l - затухание линии): б) условно разделяя пополам сопротивление проводов линии пополам и добавляя одну половину к  Rн, а другую к  R0 и считая саму линию не обладающей потерями.

Определение волн, возникающих в линиях при переключениях

Рис.9.20

а)

б)

До сих пор мы рассматривали ПП, возникающие из-за коммутации  в начале линии. Если коммутация происходит в другом месте, то для расчета возникающих волн применяется метод наложения. Например, в месте стыка двух в общем случае заряженных линий происходит подключение некоторого, в общем случае активного двухполюсника (рис.9.20,а).  Для определения возникающих волн необходимо рассчитать напряжение на включаемом рубильнике  u0 и составить схему  замещения с сосредоточенными параметрами, изображенную на рис.9.20,б. Токи в ZC1 и ZC2 и будут токами отраженной и преломленной волны соответственно.

Рис.9.21

а)

б)

Если рубильник не включается, а отключается (рис.9.21,а), то задача решается ещё проще. Зная ток в  отключаемом рубильнике i0, составляем схему замещения, в которой источник тока, создающий ток противоположного i0 направления, подключается непосредственно к зажимам коммутируемой ветви (рис.9.21,б). Токи в ZC1 и ZC2 и будут токами отраженной и преломленной волны соответственно.