| Группа | # Отчет | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

по лабораторной работе № 1  «Исследование передачи энергии постоянного тока  по двухпроводной линии»

Цель работы: опытное изучение на модели двухпроводной  линии электропередачи (ЛЭП) падения напряжения и потери мощности в проводах линии, зависимости полезной мощности и коэффициента мощности от тока нагрузки.

Выбрав необходимые приборы, собираю схему для исследования потерь напряжения и мощности в проводах линии передачи в зависимости от тока нагрузки.

Рис.1.1. Схема для исследования потерь напряжения и мощности в проводах линии передачи в зависимости от тока нагрузки

V

r2

A

Изменяя сопротивление реостата r2, измеряю потерю напряжения в каждом проводе линии, вычисляю DU, DP, rл. Результаты измерений и вычислений заношу в табл.1.

Таблица 1

| Измерено |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | DU’, В | DU’’, B | DU=DU’+ DU’’, B | DP, Вт | rл, Ом |
| 0.5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

По среднему значению сопротивления rл определяю эквивалентную длину двухпроводной линии из медных проводов сечением S=6 мм2:

По данным табл.1 в общей системе координат строю графики зависимостей DU(I) и DP(I)

Графики зависимостей DU(I) и DP(I)

Собираю схему для исследования передачи энергии по двухпроводной ЛЭП

r1

V

r2

A

Рис.1.2. Исследование передачи энергии при постоянном напряжении в начале линии

Изменяя сопротивление нагрузки r2, а значит, регулируя ток I в цепи, измеряю напряжение в конце линии U2 при неизменном напряжении U1 в начале линии.

Результаты измерений, а также вычислений Р1, Р2, КПД и r2 заношу в табл.2

Таблица 2

| Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, A | U1, B | U2, B | P1, Вт |  | Р2, Вт | η, % | r2, Ом |
| 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| (ХХ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (КЗ) |  |  |  |  |  |  |  |

При заданном напряжении U1 расчетным путем определяю значения I, U2, P1, P2 и КПД при холостом ходе и коротком замыкании ЛЭП, которые также заношу в табл.2.

По данным табл.2 в общей системе координат строю графики зависимостей U2, P1, P2, КПД и r2 от тока I.

Графики зависимостей U2(I), P1(I), P2(I), h(I), r2(I)

0                                                                                                                                            I,A

Выводы по работе: