| Группа | # Отчет | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

по лабораторной работе № 2  «Исследование сложной цепи постоянного тока»

Цель работы: исследование основных свойств линейных электрических цепей постоянного тока - принципа наложения и теоремы об эквивалентном генераторе, а также построение потенциальной диаграммы цепи или отдельного контура.

Схема исследуемой цепи

С учетом фактических направлений ЭДС выбираю положительные направления токов во всех ветвях цепи.

В буквенном выражении привожу формулы расчета напряжения холостого хода, входного сопротивления и тока в R3

Ток I3 согласно теореме об эквивалентном генераторе определяется по формуле:

Uх=

Rвх=                                                                    I3=

Собираю приведенную выше схему и с помощью переключателей П1 и П2 отключаю цепь от источников Е1 и Е2. Измеряю ЭДС источников и результаты измерений заношу в табл.1, куда записываю также величины сопротивлений схемы.

Таблица1

| Е1, B | E2, B | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Исследую принцип наложения (ПН), результаты заношу в табл.2

Таблица 2

| Токи при действии только ЭДС Е1 | I1’= | I2’= | I3’= |
| --- | --- | --- | --- |
| Токи при действии только ЭДС Е2 | I1’’= | I2’’= | I3’’= |
| Токи, полученные путем суммирования составляющих | I1= | I2= | I3= |
| Измеренные токи при включенных Е1 и Е2 | I1= | I2= | I3= |

Исследую метод эквивалентного генератора (МЭГ), для чего размыкаю ветвь с сопротивлением R3 и при включенных ЭДС Е1 и Е2 измеряю напряжение холостого хода Uх на разомкнутых зажимах. Результат измерения заношу в табл.3

Таблица 3

| Напряжение холостого хода Uхх, В |  | Ток короткого замыкания Iкз, мА | Входное сопротивление rвх, Ом |  | Ток I3, мА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерено | Вычис-лено | Измерен- ный | Экспери-мент | Вычислено | Экспери-мент | Вычисленo |

Расчитываю Uх по формулам, приведенным выше, и его расчетное значение заношу в табл.3.

Рассчитываю и заношу в табл.3 входное сопротивление эквивалентного генератора.

Определяю Rвх экспериментальным путем, для чего при включенных Е1 и Е2 измеряю ток короткого замыкания в третей ветви (сопротивление R3 закорочено) I3к, рассчитываю Rвх и также заношу в табл.3

Rвх=

По теореме об эквивалентном генераторе вычисляю ток I3 и сравниваю его с экспериментальным значением, при проверке его ПН (результат переношу в табл.3)

I3=

Для заданного преподавателем контура рассчитываю потенциалы всех его точек, используя экспериментальные значения токов, полученные при включенных ЭДС Е1 и Е2 при проверке ПН. Результаты расчета свожу в табл.4.

Таблица 4

| Контур | Точка | Формула и результат расчета потенциала, В |
| --- | --- | --- |

По данным табл.4 строю потенциальную диаграмму контура

Выводы по работе: