| Группа | # Отчет | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

по лабораторной работе № 3 «Исследование неразветвленных цепей синусоидального тока и резонанса напряжений»

Цель работы: экспериментальное определение параметров и выявление основных свойств цепей с последовательным соединением приемников, а также условий возникновения резонанса напряжений и определение его признаков.

Для исследования цепи, состоящей из последовательно включенных реостата и катушки индуктивности, собираю схему

R

xК

~

rК

A

W

V

VК

VR

Последовательное соединение реостата и катушки

Известны показания приборов в схеме: вольтметра V-100 В, ваттметра W-160 Вт, амперметра  А-2 А, вольтметра VR-60 В.   Рассчитываю параметры катушки и реостата.

Включив схему и выдвигая сердечник из катушки, устанавливаю ток в цепи от 1 до 2 А и измеряю: входное напряжение U, напряжение на зажимах реостата UR и катушки Uк, а также потребляемую цепью мощность. На основании полученных данных определяю: общее сопротивление всей цепи - активное r и полное z, активное сопротивление реостата R и катушки rк, полное и индуктивное сопротивление катушки zк и xк, индуктивность катушки Lк, коэффициент мощности катушки cosφк и всей цепи cosφ, активное Uак и реактивное ULк напряжения катушки. Результаты измерений и вычислений заношу в табл.1

Таблица 1

| Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | I, A | P, Вт | UR, В | Uк, В | r Ом |  | z, Ом | R, Ом | rк, Ом | zк, Ом | xк, Ом | cosφк | Lк, Гн | cosφ | Uак, В | Ulк, В |

По данным табл.1 строю векторную диаграмму цепи  и треугольники сопротивлений

VR

W

A

R

V







Рис.3.3. Схема для исследования последовательного соединения реостата и конденсаторной батареи

VC

xC

R

Предполагая, что в схеме  катушка индуктивности заменена на конденсатор емкостью С=              мкФ, рассчитываю ток в цепи, напряжение на реостате UR и конденсаторе Uc, потребляемую мощьность Р и коэффициент мощности cosφ. Заменив в схеме катушку индуктивности конденсатором произвожу измерения U, I, UR, UC, P. Результаты вычислений и измерений заношу в табл.2.

Таблица 2

| Исходные данные |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  | Измерено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | R, Ом | С, мкФ | f, Гц | Xc, Ом |  | z, Ом | I, A | Р, Вт | UR, В | Uc, B | cosφ |  | U, B | I, A | UR, B | UC, В | P, Вт |

Строю векторную диаграмму и треугольник сопротивлений для цепи последовательного соединения реостата и конденсатора.

Для исследования цепи, состоящей из последовательно включенных реостата, катушки индуктивности и конденсатора, собираю схему

Цепь для исследования резонанса напряжений

R

xL

W

A

VК

VC

V

~

rК

xC

Полностью вдвинув сердечник в катушку, включаю схему и выдвигая сердечник, нахожу его положение, при котором в цепи наблюдается резонанс напряжений. В этом режиме показания всех приборов заношу в табл.3.

Таблица 3

| N | Измерено |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п п | U, B | I, A | P, Вт | Uк, В | UC, B |  | r, Ом | z, Ом | zк, Ом | xL, Ом | L, Гн | xC, Ом | UL, В | Uа, В | cosφ |

Произвожу еще 1 опыт до резонанса (сердечник вдвинут от положения резонанса) и 1 опыт после резонанса (сердечник выдвинут от положения резонанса). Показания приборов в этих опытах также заношу в табл.3. По результатам измерений вычисляю все величины, указанные в табл.3.

По данным табл.3 строю векторные диаграммы цепи для трех случаев: xL > xC; xL = xC;

xL < xC.

Определяю, при каком соотношении между сопротивлениями rк, xL и xC, соединенными последовательно, напряжение на конденсаторе UC при резонансе будет в 2 раза больше входного напряжения U?

Выводы: