| Группа | # Отчет | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

по лабораторной работе N 4  "Исследование цепей синусоидального тока при параллельном соединении ветвей и резонанса токов”

Цель работы: определение параметров цепи и выяснение основных соотношений и свойств цепей при параллельном соединении активных и реактивных элементов. Исследование условий возникновения резонанса токов и его признаков.

r2

W

A

V





r3

A1

A2

C

P1

P2

P3

к

Lк

Для исследования цепи при параллельном соединении приемников собираю схему

Пользуясь рубильниками Р!, Р2 и Р3 включаю в цепь сначала только катушку индуктивности и, выдвигая ее сердечник, устанавливаю ток в ней порядка 1 - 2 А. Затем включаю только ветвь с конденсаторной батареей, и наконец, только реостат. В каждом случае измеряю напряжение U, ток I, потребляемую мощность Р и вычисляю: полную S и реактивную Q мощности, коэффициент мощности cosφ, активный Iа и реактивный Iр токи, активную g, реактивную b и полную y проводимости.

Результаты измерений и вычислений заношу и табл.1.

Таблица 1

| N | Включено | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п п |  | U, B | I, A | Р, Вт | S, BA |  | Q, вар | cosφ | Iа, А | Iр, А | g, См | b, См | y, См |
| 1 | Катушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ветвь с конденсатором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реостат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реостат и катушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реостат и ветвь с конденсатором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Включаю попарно: а) реостат и катушку (при тех же значениях токов в них, что и ранее); б) реостат и ветвь с конденсаторной батареей. Произвожу подобные предыдущим измерения и вычисления и также заношу их в табл.1.

По данным табл.1 строю векторные диаграммы цепи для случаев параллельного соединения: а) реостата и катушки; б) реостата и ветви с конденсаторной батареей

Произвожу исследование резонанса токов, для чего включаю параллельно катушку и ветвь с конденсаторной батареей и выдвигая сердечник из катушки от его полностью вдвинутого положения, нахожу его положение при котором в цепи имеет место резонанс токов. В этом режиме измеряю и заношу в табл.2 указанные в ней величины. Произвожу еще 2 эксперимента: один до резонанса (bL > bC) и один после резонанса (bL < bC). Результаты измерений в этих опытах также заношу в табл.2

Таблица 2

| N | Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п п | U, B | I, A | I1, A | I2, A | P, Вт | Р2. Вт | Р1,Вт | Iа1 А |  | Iр1 А |  | Ia2 А |  | Iр2 А |  | g1, См | g2, См |  | bL, См | bC, См | cos |

Для всех случаев измерений вычисляю все величины, указанные в табл.2.

По данным табл.2 строю векторные диаграммы и треугольники проводимостей  для трех случаев: а) bL > bC; б) bL = bC; в) bL < bC.

Определяю емкость конденсаторной батареи, которую нужно включить параллельно катушке (п.1 табл.1) для повышения cos до 0.9 (>0)

Выводы: